甘肃酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

仓泵1.5m³泵体

技术规格书

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团榆中钢铁有限责任公司焦化作业区（以下称甲方）与******公司（以下称乙方）就甲方就榆钢焦化作业区干熄焦一次除尘仓泵1.5m³泵体采购事项，经双方协商达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的备件必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的备件必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5符合甲方设备安装现场基础及工艺管道的安装尺寸，仓泵输灰系统的生产工艺要求。

1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在合同货物到达现场后组织安装、试车满足工艺要求。

附件二    制造要求（技术要求）

- 技术特性表

| 设备类别 | 固定式压力容器 | 设备种类 | 压力容器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 仓泵1.5m³泵体 | 压力容器类别 | I类 |
| 产品标准 | GB150-2011 | 设计使用年限 | 10年 |
| 设计压力 | 0.79MPa | 耐压试验压力 | 0.99MPa |
| 最高允许压力 | 1.0MPa | 主要材料 | Q235B |
| 设计温度 | 150℃ | 容器净重 | 515㎏ |
| 容器容积 | 1.5 m³ | 工作介质 | 水泥、粉、煤及空气 |
| 制造许可等级 | D1，D2 | / | / |

附件三   系统设施供货范围

| 序号 | 名称 | 产品图号/规格 | 数量 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 仓泵 | 1.5m³泵体 | 1 | 515㎏ | 515㎏ |
| 2 | 进料阀 | 气动陶瓷双插板阀CL-200 PN：1.0MPa | 1 | 75㎏ | 75㎏ |
| 3 | 出料阀 | 气动陶瓷双插板阀CL-80 PN：1.0MPa | 1 | 35㎏ | 35㎏ |
| 4 | 排气阀 | 气动陶瓷双插板阀CL-50 PN：1.0MPa | 1 | 25㎏ | 25㎏ |
| 5 | 补偿器 | 补偿器DN200 | 1 |  |  |
| 6 | 压力变送器 | PDS803GH-1ES1-B2DA/G60/G81 | 1 |  |  |

附加说明：

1.乙方所供的设备采用相应标准的保护措施进行包装，如发生因包装防护措施不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失的责任和费用由乙方承担

2.乙方负责在规定的时间内将设备发运到甲方指定的地点交接，具体运输方式由乙方自定，在运输过程中发生设备丢失，责任由乙方自负。

3.乙方提供的仓泵1.5m³泵体必须严格按照图纸技术要求执行。

4、设备到货安装使用后保证十二个月质量保质期，在质保期内存在问题乙方及时到现场处理。

附件四 提供资料

4.1乙方在中标后 10天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方审核：

4.1.1、I类压力容器必须有压力容器制造资质的单位进行制作，所提供资料齐全。

4.2该产品为Ⅰ类压力容器，仓泵1.5m³泵体到达现场时乙方提供出厂最终图纸资料，产品合格证书及本体资料。提供本体资料主要是为注册压力容器办证需要，本体资料内容见下表

| 序号 | 主要资料内容 | 提资方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力容器制造许可证 | 供货单位 |
| 2 | 特种设备制造监督检验证书 | 供货单位 |
| 3 | 压力容器产品合格证 | 供货单位 |
| 4 | 压力容器产品数据表 | 供货单位 |
| 5 | 主要受压元件材料 | 供货单位 |
| 6 | 主要受压元件材料证明书 | 供货单位 |
| 7 | 产品质量计划或检验计划 | 供货单位 |
| 8 | 焊接记录 | 供货单位 |
| 9 | 产品焊接试板试验报告 | 供货单位 |
| 10 | 无损检测报告 | 供货单位 |
| 11 | 压力容器结构尺寸检查报告 | 供货单位 |
| 12 | 焊后热处理报告 | 供货单位 |
| 13 | 耐压试验报告及泄漏试验报告 | 供货单位 |
| 14 | 安全附件合格证复印件汇总 | 供货单位 |
| 15 | 封头合格证 | 供货单位 |
| 16 | 铭牌拓印图 | 供货单位 |
| 17 | 更改通知单 | 供货单位 |
| 18 | 竣工图 | 供货单位 |
| 19 | 压力容器设计文件 | 供货单位 |
| 20 | 产品质量证明书（含制造过程全部质量文件） | 供货单位 |
| 21 | 产品合格证 | 供货单位 |
| 22 | 产品出厂铭牌（标牌拖印件） | 供货单位 |
| 23 | 设计资料 （含装配图、竣工图、结构图、主要受压元件图和强度计算书等） | 供货单位 |
| 24 | 压力表校验报告（合格证） | 校验机构 |
| 要求 | 所有技术文件必须为中文版本（经有关部门翻译的资料必须由翻译单位签字盖章，其外文原件必须一同归档） |  |

4.3邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省兰州市来紫堡乡榆中钢铁有限责任公司焦化作业区

邮政编码：730104

收件人：李康增     联系电话：15002593955

电子邮箱：likangzeng@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1设备质量保证期为投产后各项技术指标达到十二个月。

5.2在保质期内，发现设备有缺陷，不符合技术规格书要求的则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后应无偿修理、更换、赔款，由此产生的一切费用由乙方承担。

5.3现场技术服务，乙方要在合同签订前提供详细的现场技术服务计划，在设备到货安装时派合格的技术人员到甲方安装现场指导安装，保证其所供设备安全、正常投运。

5.4乙方所供设备达不到设计技术要求，责任由乙方承担。索赔事项在签定合同时双方协商确定。

5.5乙方所供设备必须满足现场安装条件，由于新到设备尺寸满足不了现场安装的备件，现场拒绝使用、要求厂家退货。

附件六  交货时间及地点

1.交货时间：见商务合同

2.交货地点：见商务合同

附件七、争议解决

1.本协议内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若               不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任或本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

4.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（合同专用章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                       年   月   日