甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

止回阀\H41H-25P DN25采购

技术规格要求

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 6月3日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与 （以下称乙方）就甲方止回阀\H41H-25P DN25采购事宜，经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5乙方须对止回阀\H41H-25P DN25完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

二、制造要求

2.自然环境

海拔高度：       1626m

极端最高温度：   38.4℃

极端最底温度：   -31.6℃

最热月平均温度：  28.7℃

最冷月平均温度： -15.6℃

年平均温度：       7.3℃

最大月平均日温差：  14℃

最热月平均湿度：    52 %

最冷月平均湿度：    55 %

相对湿度：          46 %

年平均降雨量：    85.3mm

3.工况环境

2.1工作环境：氮气 、瓦斯灰

2.2工作温度：25℃—150℃

2.3工作压力：大于0.85MPa

4.相关技术要求

| 参数名称 | 工作参数 |
| --- | --- |
| 试验压力 | 1.25Mpa |
| 安装形式 | 法兰连接 |
| 工作介质 | 氮气 、瓦斯灰 |
| 介质温度 | 25℃—150℃ |

- 1、阀体内部喷焊碳化钨抗磨材料。

- 2、需厂家现场实际测绘。

- 3、止回阀\H41H-25P DN25使用寿命＞36个月。

- 4、配套法兰、法兰密封垫及紧固件。

- 4、 乙方制造的止回阀\H41H-25P DN25在出厂前必须进行耐压测试，乙方在交付设备时应同时提交以下书面报告： 提供出厂质检报告、出厂合格证、图纸资料；

附件三 供货范围

| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70452854 | 止回阀\H41H-25P DN25 | 台 | 20 |

附件四 提供资料

# 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：王强；联系电话：18993792890

电子邮箱：wangqiang6@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1质量保证期为投运现场使用之日起24个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日