蒸压釜补充疲劳分析设计采购方案

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司承接了酒钢集团润源公司的一台蒸压釜设计制作。根据甘肃省特种设备检验检测研究院要求，蒸压釜属于快开门式压力容器，在按规则设计完成设计后，还需对蒸压釜主要部件补充疲劳分析校核。请有能力提供服务的供应商依据TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、GB150-2024《压力容器》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB T4732.1~6-2024《压力容器分析设计》等相关法规标准，完成蒸压釜主要部件进行补充疲劳载荷分析校核，并提供盖有分析设计资质公章的正式计算书。

一、服务内容

形成快开门蒸压釜主要部件疲劳载荷分析校核计算书（要求盖有具有分析设计资质单位公章）。

- 1.技术指标和参数：

设备类型：卧式开快开门蒸压釜，容积：202.8m³，容器内径：2850mm；

设计压力：壳体1.6MPa，工作压力：壳体0.8-1.5MPa；

设计温度: 壳体220℃ ，工作温度：壳体≤204℃ ；

腐蚀裕度：筒体3.0mm；封头 2.0mm ；

材质：筒体Q345R；封头Q345R，齿形法兰16MnII锻件

厚度：筒体20mm；封头26mm

工作介质：水蒸汽、水、灰砂砖坯

开关门循环次数：12000次，设计寿命：20年

- 2.乙方人员：必须具有压力容器分析设计能力和资质，掌握GB T4732.1~6-2024《压力容器分析设计》具备快开门压力容器疲劳载荷分析校核能力，能够提供有效的满足TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》以及监检要求的校核计算书。

3.乙方根据甲方提供的相关图纸资料对启闭、升压、降压保压、降压全流程做应力分析，尤其是开门机构、齿形法兰、釜体与法兰焊接点等重点部位逐一进行分析校核最终形成合格的疲劳载荷分析校核计算书。

4.疲劳载荷分析校核计算书在甘肃省监检部门审核时，提出相应问题时乙方需要提供必要的技术支持，解释修改保证通过监检审核。

5.监检审核时如果需要修改计算书内容乙方需随时提供服务直至通过监检审核。

二、交货地点：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

三、交货时间：2026年3月10日前

四、交货验收：乙方出具电子版和纸质版疲劳分析校核计算书，纸质版要求加盖具有分析设计资质的公章。

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2026年2月7日