| 协议编号 | BALJ-JSGGS-70044029 |
| --- | --- |

酒钢集团宏兴股份公司

不锈钢分公司

助卷辊\3313230-M3030 卷取机

技术规格书

甲方： 甘肃酒钢集团宏兴股份公司不锈钢分公司

乙方：

日期：          年      月     日

甘肃酒钢集团宏兴股份公司不锈钢分公司（以下称甲方）与      有限公司（以下称乙方）就甲方助卷辊3313230-M3030 卷取机 采购经双方协商，达成如下技术要求：

一 、 总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品。能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二 、供货范围

| 序号 | 规格型号 | 名称 | 物料编码 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 助卷辊\3313230-M3030 卷取机 | 助卷辊 | 70044029 | 3件 | 50CrV4V | 2110 | 6330 |

【附加说明】

三、制造要求

3.1主要技术要求：

3.1.1助卷辊表面硬度要求为47-49 HRC，表面耐磨层半径3-4mm。规格：JIS.WC23.3313230-M3030

3.1.2加工制造的备件各部尺寸必须保证在设计图纸的公差范围内。

3.1.3提供相应的那些质检报表，报告中需要提供关键（保证质量）参数及数据；

3.1.4备件身份号的规范要求必须有生产年月及终身身份号，并用字头打印在明显部位。

3.2工况条件：

a) 安装位置：下卷取助卷辊

b) 工况条件：大量烟尘、水。

c) 提供该备件的相关图纸。

2、按乙方提供的产品说明书进行使用和维护。

3.4质量验收

3.4.1检验方法：肉眼观察，测量

3.4.2测量工具：游标卡尺、千分尺、硬度仪、粗糙度仪。

3.4.3验收标准：

（1）各部尺寸必须与甲方所提供图纸或规格要求一致。

（2）各部光滑无毛刺，粗糙度符合要求。

（3）表面无锈蚀。

（4）随备件附带产品合格证和出厂质量检验报告。

3.5包装及标识

3.5.1包装：外包装必须能够防水防潮，备件涂油防锈。

3.5.2标识：包装外上要注明物料名称、设备编码及生产厂家。

3.5.3包装要满足运输、吊（搬）运时可靠的保护功能。

3.5.4箱面各种标记必须齐全，如箱号、名称、合同号、收货单位等。

四、质保期要求

货物的质量保证期为上机使用之日起12个月。

五、售后服务要求

5.1对于正常使用不能保证备件正常使用寿命的备件，乙方必须进行赔付。

5.2质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数、资料。

6.1.2甲方负责并满足乙方技术人员到甲方现场对备件规格的了解和确认，并负责乙方人员的现场安全。

6.2乙方责任及考核

6.2.1乙方提供或制造的备件应保证满足甲方要求的上述技术要求以及工况使用条件，确保甲方的正常使用。

6.2.2乙方制造的备件必须注明原生产厂家。

6.2.3乙方所供的备件出现尺寸超差、硬度、粗糙度等质量问题，在双方确认为乙方责任后，乙方必须在六个月内进行赔付，没有满足述技术规格书要求的，视情况无条件返厂修复；

6.2.4甲方在正常维护使用，备件出现任何质量问题，在确认为乙方责任的，乙方必须在六个月内进行备件赔付。

七、 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：

7.1保密内容（包括技术信息和经营信息）：本协议内容；甲乙双方提供的图纸和资料。

7.2涉密人员范围：参加人员；

7.3保密期限：十年；

7.4泄密责任：赔偿本协议总额30%的泄密损失；

八、其它

- 8.1设备出厂发运前按箱外标准运输标记（合同号、 目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置，并在设备上带有铭牌。

8.2乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

8.3本协议中未尽事宜，双方协商解决。

8.4本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

8.5本协议内容经由甲乙双方于     年   月   日   时-  时通过       方式商定。

8.6甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

8.7若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：	                          乙方：

甲方代表：	                      乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日