甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂三相异步振动电动机\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN采购技术规格书

70322801

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 4月2日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方三相异步振动电动机\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发布的标准和技术规范。

1.5乙方须对电动机的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

附件二 制造要求

2.1 使用环境

2.1.1该三相异步振动电动机\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN使用于酒钢炼铁厂耐材作业区料仓振动电机，环境温度为-30℃--68.4℃。海拔1640米。

2.2 制造标准

2.2.1 符合GB18613-2020电动机能效限定值及能效等级标准，符合国际电工委员会（IEC）标准。

2.3 相关技术要求

2.3.1 相关参数

① 型号：YZS-10-2                  ② 功率：0.75KW

③ 振频： 2860r/min                ④ 额定电压：AC380V(三相)

⑤ 激振力：0-10KN                 ⑥额定电流：2.0A

⑦ 绝缘等级：B

2.3.2 电动机其他主要技术要求

- ① 电动机接线盒在电机输出轴侧面，接线盒应配有橡胶密封垫圈，电缆进线孔使用不锈钢进线格兰，接线盒内部使用绝缘树脂密封，防止外部灰尘进入电机绕组。

2.3.2电动机主要技术要求

1、电动机机身材质：为铸铁材质，适用于各种恶劣环境，机身表面多次喷漆工艺；电机本体两侧必须要求加强筋，加固机身，增强散热；所有螺栓必须具备足够的强度，并做防腐、防锈处理。

2、电机定子绕组及铁芯：使用电动机专用电磁线，抗过载能力强，使用寿命长，耐温180℃以上。铁芯材质：无取向冷轧硅钢片，大槽线圈。具有磁感应强度高，电磁损耗低，冲片性好，铁损低特点。

3、电动机的轴承两端均设置注油孔同时配备黄铜油嘴，方便在线轴承注油。

4、选用电动机专用轴承，轴承配置前后小盖加油封，密封严实，防止电机加油后在运行过程中将润滑油脂甩至绕组内部或积灰进入轴承内部。

5、电机地脚为实心地脚，受力均匀，承重力强，坚定稳固。

6、乙方提供的电动机安装尺寸参数与现场在用电机具备互换性，电机订货请需核实尺寸。

7、电机重量在 20kg 及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

8、电机外壳应有符合规定的接地螺栓，电机的铭牌要求用不锈钢板制作并可靠固定，铭牌上应标注有：名称、型号和额定数据，厂家、出品号、和出厂年月等主要参数。

9、电动机表面防腐后烤漆，电动机应有较强的抗振性及过载能力。

11、现场安装环境：环境温度68.4℃左右，现场环境温度高。

12、电机应加大服务系数，保证现场的使用情况。

附件三 供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70322801 | 三相异步振动电动机\YZS-10-2 0.75KW/1.75A/380V/2860r/min/S1/IP54/0-10KN | 4台 | / | / | / |

电动机安装方式必须与现场电机安装尺寸一致，确保提供的电动机机能够完全的备用和互换。

附件四 提供资料

# 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 电动机检验报告书；

4.2.6 电动机质量保证书。

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人：陈永刚；联系电话：15390581856

电子邮箱：chenyonggang1@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1电动机的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，乙方无偿负责更换新备件至使用现场，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

交货时间：2026年9月30日

- 6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部物资总库

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	 乙方：

代表：	          代表：

日期：  年  	月	 日	       日期：   年	 月  日