甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F

（70194704）

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

2026年 03月31日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设备设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                 （以下称乙方）就甲方炼铁厂电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.4 乙方提供货物的制造、材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.5 乙方须对电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足系统工艺要求。

- 1.6   乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7   乙方在投标前，按照本技术协议所规定的技术参数与甲方技术人员充分技术交流，并签订标签技术协议后，方可具备投标资质参标。

附件二    制造要求

2.1 使用环境

该电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F使用于酒钢炼铁厂7号高炉焦、矿筛上方，给振动筛均匀布料，环境温度为-30℃--60℃。海拔1640米。

符合表中电机振动给料机使用能力

| 序号 | 电机振动给料机型号 | 外型尺寸 （mm) | 处理量(t/h) | 振幅 | 衬板材质 | 运输 物料 | 物料温度（℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F | 1760*1000 | >300 | 4～6mm | 复合合金耐磨衬板12mm | 球团矿、杂矿 | 30-75 |

设备使用环境条件：高粉尘，重负荷、频繁工作

2.2 制造标准

2.2.1 符合下列标准要求，未列入协议部分标准，乙方须依照相关国家标准制作。

HG/T2455-93        涂料技术条件

GB/T15117-1995     焊条技术条件

GB/T321            优质优先系数

GB/T12467.2        焊接质量要求

JB/T 5330-2007     三相异步电动机

2.3 相关技术要求

2.3.1、乙方技术人员到现场勘探工况条件，测绘安装尺寸，提供的备件电机振动给料机具备安装并符合要求；

2.3.2、电机振动给料机不允许出现开裂、铆钉、螺栓不能出现松动问题，结构体焊缝高度不小于6毫米(焊缝高度不能小于所连接结构体的厚度）。

2.3.3、电机振动给料机要求具有上述工况条件的抗拉强度和耐磨性，互换性；给料机为吊挂

式安装，外置挂钩做成环形采用圆钢制作直径30mm，与给料机本体焊机牢固。

2.3.4、配套外购件三相异步电动机的电源为三相380V，型号YZO-20-4，额定频率50Hz，额定功率1.1Kw、工作制S3，符合新乡市荣达特种机械电机有限公司此型号电机的要求。

2.3.5、电机振动给料机底衬板及侧衬板耐磨衬板厚度为6+6mm，堆焊层厚度为6mm，堆焊层

要求铬含量大于21%，堆焊面硬度大于58HRC。衬板与壳体的连接方式为螺栓连接。

2.3.6、电机振动给料机整体高度误差控制在±1毫米范围内；

2.3.7、螺栓孔、本体宽度误差控制在±0.5毫米范围内；

2.3.8、涂漆色卡按工程统一要求灰色。

2.3.9、以甲方提供的技术要求及高炉现场使用情况为依据制造，其它技术条件在合同签定前

现场核实。

附件三   供货范围

| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 原生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70194704 | 电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F | TK | 2 | 新乡市奥立机械设备有限公司 |

电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F安装方式必须与现场给料机安装尺寸一致，确保提供的电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F能够完全的备用和互换。

附件四   提供资料

# 4.1乙方在投标前可到甲方现场现场勘察，并查看甲方在线设备资料和现场环境。

4.2乙方在中标后 7天内将确认的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1 外购件明细表

4.2.2 备件、附件明细表

4.2.3 各部分总图、装配图及零件图

4.2.4 产品合格证、使用说明书、备件图纸；

4.2.5 电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F检验报告书；

4.2.6 电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F质量保证书。

4.3 邮寄地址

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100；

收件人；张佳佳  联系电话：18709476336

电子邮箱：zhangjiajia@jiugang.com

附件五   质量保证及售后服务

5.1电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F的质量保证期为投运现场使用之日起12个月。

5.2在质保期内出现的任何质量问题，外购三相异步电动机出现异常，乙方负责无偿提供同型号新乡市荣达特种机械电机有限公司生产的，三相异步电动机赔付给甲方，产生的一切费用均由乙方承担，保证系统正常运行。

5.3对安装、调试后，质保期内，设备精度达不到协议要求，乙方在接到甲方服务要求后，应在24个小时内派出专业人员赶赴现场负责查找和解决系统故障，直至满足现场使用要求，服务所需费用全部由乙方承担。

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：

电机振动给料机\300t/h 960次/分 1760×1000mm TZGF100-120F：2026年11月18日

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部工矿备件仓储部

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日