嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

悬挂式电磁除铁器\RCDB-8-T2B=800H=250 4KW磁场强度≧120mT 650mm 含电控及悬挂装置

采购技术规格书

甲 方 ：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

乙 方 ：

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 (以下简称甲方)与********(以下简称乙方)，就甲方的悬挂式电磁除铁器\RCDB-8-T2B=800H=250 4KW磁场强度≧120mT 650mm 含电控及悬挂装置采购内容，进行充分的协商并达成如下规格书。

总 则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货/修复合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

2.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

3.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方提供的设备，制造工艺技术，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，遵循的标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布的标准和技术规范。

5.乙方须对提供货物的完整性、合理性和质量承担全部责任。

6.乙方在设备制造/修复中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

7.若签订单位中标，则自动生效，具备法律效力，若未中标，则自动失效。

一 嘉峪关地区的自然条件

1.1设备安装地点：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司厂区内

地理位置：  北纬：39°46′   东经：98°31′   海拔1650米

1.2主要设计参数

1.2.1室外计算干球温度

冬季通风温度：-10℃                       夏季通风温度：26℃

冬季空气温度：-20℃                       夏季空气温度：30.5℃

夏季空气平均温度：24℃                    冬季采暖室外计算温度：-17℃

1.2.2室外计算相对湿度

冬季空气湿度：57％                        夏季通风湿度：38％

1.2.3空气密度

夏季：ρ=1.0043kg/m3                      冬季：ρ=1.0133 kg/m3

1.2.4 其它

日平均温度≤+5℃的天：154天              日平均温度≤+5℃

期间内的平均温度： -5.1℃                 冬季日照率: 5％℃

风荷载：0.65kN/m²                        雪荷载：0.25kN/m²

地震设计烈度：8度                       土壤冻结深度：1.2m

平均风速及主导风向2.4C、SW 、 WSW       春季平均风速及主导风向2.9C、SW、NEW

夏季平均风速及主导风向2.3C、E、NW       秋季平均风速及主导风向2.3C、SW、E

冬季平均风速及主导风向2.1C、SW          最大风速：34m/s

二、 总体内容

甲方采购悬挂式电磁除铁器6套，含除铁器本体、配套电控柜（含整流控制系统）、专用悬挂装置（含吊环、调节构件等）及必要的连接线缆。

名称：悬挂式电磁除铁器

规格型号：RCDB-8-T2                 除铁器输送带宽：B=800

额定悬挂高度：H=250                 额定悬挂高度处磁感应强度：≥120 mT

励磁功率：≤4KW                     适用皮带宽：≥650mm

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 规格 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70291203 | 悬挂式电磁除铁器 | 6 | RCDB-8-T2B=800H=250 4KW磁场强度≧120mT 650mm 含电控及悬挂装置 | / | / |
| 总质量kg |  |  |  |  |  | / |

三、技术要求

（一）关键性能参数

1.除铁器输送机带宽：800mm

2.额定悬挂高度 (H)：250mm

3.额定悬挂高度处磁感应强度：≥120mT(高斯值约1200Gs)

4.励磁功率：≤4KW

5.吸铁能力：可有效吸起混杂在物料中重量约0.1～10kg的铁磁性物质

6.适应物料厚度：≤250mm

7.适用皮带宽：≥650mm

8.适应带速：≤3.6m/s。

9.工作制式：连续工作制（S1），可满足24小时不间断运行需求。

10.绝缘等级：线圈绝缘等级不低于H级。

11.防护等级：除铁器本体防护等级不低于IP54，适应粉尘、潮湿环境。

（二）结构与特点

1.磁路与线圈系统

采用全封闭式铠装结构，有效防水、防尘、防腐蚀，适用于各类复杂工况。磁路设计合理，在工作面上磁场分布均匀，透磁深度大，适合料层较厚的输送条件。励磁线圈采用氧化镁等高性能介质填充，并经过真空浸漆固化处理，散热效果好，绝缘性能及机械强度优异。

2.温升控制技术

采用独特的电磁设计，在保证安匝数（IN）不变的前提下，通过优化线圈参数，从源头上降低发热量，确保设备在长期运行中温升可控，磁场衰减小。

3.机械结构

本体结构坚固，外壳由优质钢焊接而成，表面进行防腐处理（如喷砂、喷涂耐磨油漆）。顶部预设标准吊环或连接耳板，用于与悬挂装置连接。

（三）电控系统要求

1.基本配置：提供一套独立的除铁器控制柜。

2.核心功能

2.1整流与控制：将输入的交流电源（如380V/50Hz）转换为直流电源，为除铁器励磁线圈供电，并具备电压、电流调节功能。

2.2保护功能：必须包含过流保护、过压保护、超温报警（如配备测温元件）及线圈短路保护。

2.3运行指示：柜面板应设有电源、运行、故障等状态指示灯。

3.防护等级：电控柜的防护等级不低于IP42，安装于室内或条件较好的电气室。

（四）其他要求

1.乙方应对成套除铁器及其附件的合理性、完整性负责。

2.本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证符合技术规格书和有关工业标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。

3.本技术规格书中使用的标准和规范如与中标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

4.乙方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标人及业主无关，应由乙方承担一切责任，并赔偿对招标人造成的一切损失。

5.海拔功能要求

设备应满足甲方所处地理位置的海拔高度(1650m)要求。

四、功能保证、考核测试

（一）总体要求

按双方确认条件进行设计、制造、组装、出厂检验、性能测试和考核。

在无载荷/有载荷、单体/联动测试条件下，主要设备功能和技术性能应满足设备操作和性能保证的要求，同时要保证功能的可靠性和预定条件下的使用寿命。

在测试过程中，乙方必须提供合格的、受控的在线检测仪器或检测元件进行检测，对不能采用在线检测仪器或检测元件检测的测试项目，可采用人工测量方式进行有关数据的检测。

乙方必须提供各种设备的技术说明、验收方法及程序，经买卖双方修改确认后，作为最终验收测试的依据。

在所有测试、考核结束后，乙方提供测试报告。该测试报告经甲方确认并签字后有效，它将作为竣工验收的依据存档。

（二）质量保证体系

乙方应根据质量保证描述制造所提供设备时所采用的质量保证体系

乙方应根据所提供设备的特性，提出检验的项目、检验方法、检测手段以及检验标准等。

（三）质量检验标准

制造厂对产品的质量负全部责任，出厂预验收不能代替最终的验收，仅作为最终验收的一项依据。其余部件乙方应相关标准。

五、资料交付

随货提供完整的中文技术资料，包括产品说明书、电气原理图、装配图、合格证及使用维护手册。所有图纸、图表、说明和其他文件，在安装调试中，必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起由乙方提供给甲方。

因乙方提供图纸错误所导致的设备无法安装，由乙方负责自行组织安装；若导致工期延误等损失考核、由乙方承担。

六、乙方技术服务

（一）乙方技术人员（售后服务）的责任和义务

乙方可以指派售后服务代表，对合同范围内的所有技术服务和技术监督负责；保证履行合同规定下的责任和义务。

乙方须派售后技术服务代表在甲方运行试车和验收测试等各阶段，开展技术服务和技术监督，及时处理期间的技术问题，并对合同范围内的设备性能和测试数据负责。

乙方技术人员应向甲方技术人员详细解释有关设备的设计数据、测试数据方法和性能，配合甲方技术人员通过验收。

产品在安装过程中，若甲方要求，乙方应安排专业技术人员到指导现场安装。

（二）售后服务承诺

质量保证期为货物到后12个月，产品终身技术服务。

（三）质保期内设备的提供

在质保期内，若因设备质量问题，确认属于乙方的责任。乙方保证在接到通知后24小时内给予答复，乙方免费修复或更换产品；由甲方负责更换。

如因需方使用不当造成的问题，乙方积极配合解决。

七、其他约定事项

1本规格书一式三份，甲方两份，乙方一份。

2本规格书内容经由甲乙双方于XX年X月X日X时-X时通过XXXX方式商定。

3甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

4若乙方不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任或本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用）

甲方代表：	                         乙方代表：

年   月   日	                         年   月   日