甘肃东兴铝业有限责任公司嘉峪关分公司

便携式空气质量传感网络监测仪

供货技术规格书

甲方：甘肃东兴铝业有限责任公司嘉峪关分公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三     供货范围

附件四    具体要求

附件五    提供资料

附件六    质量保证及售后服务

附件七    交货时间及地点

附件八    其它

甘肃酒钢集团东兴铝业有限公司嘉峪关分公司（以下称甲方）与                     （以下称乙方）就甲方便携式空气质量传感网络监测仪采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一  总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合国家最新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关服务，同时满足国家相关最新强制性标准的要求。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备满足现场空气质量监测需求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 本协议书适用于甘肃东兴铝业有限责任公司嘉峪关分公司便携式空气质量传感网络监测仪采购要求和技术服务。

- 在签订合同后，买方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由买卖双方共同协商确定。

附件二    制造要求

2.1主要技术要求

设备主要性能参数见下表：

| 仪器型号 | XHAQSN-308（MP） |
| --- | --- |
| 监测参数 | PM2.5 、PM10 、SO2 、NO2 、CO 、O3 、NO 、TVOC 、温度、湿度（参数可选配） |
| 时间分辨率 | 1s |
| 外形尺寸 | 主机：294×196×92（mm） 车载支架：700×570×210（mm） |
| 重量 | 主机：4-5Kg 带车载支架10-15Kg： |
| 电源 | 直流 12V 锂电池，带充电器（车载带太阳能板充电） |
| 额定工作电压 | 主机工作电压：DC12V±2V |
| 额定功率 | 5W |
| 通讯方式 | 4G/3G/2G |
| 工作环境 | T（-20～55）°C、RH（0%～95%）无冷凝，适合于工业园区、工地扬尘、城市大气环境 |
| 平台功能 | 登录传感网络监测系统，首页界面可显示仪器位置、实时数据及各参数曲线。“实时视频”可显示实时数据，数据曲线和运行轨迹；还可根据不同分布方式进行路径分析；可查看历史数据进行数据分析 ，还可根据需要选择仪器工作模式。 |
| 手机APP操作功能 | 登陆“传感网络监测系统”界面，在“我的设备”下，点击图标，进入对应界面，显示实时数据和数据柱状图；点图标 ，进入对应界面 ，可选择仪器模式 ：当进行测试工作时 ，选择“工作模式” ；当不测试时 ，选择“节能模式”。 |

监测指标参数要求

| 颗粒物-性能指标 |  |  |  |  |  | TVOC-性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | PM2.5 |  | PM10 |  | TVOC |  |  |
| 测量范围 |  | （0～2000）μg/m3 |  | （0～2000）μg/m3 |  | （0～20）μmol/mol（异丁烯校准） |  |  |
| 最小分辨率 |  | 1μg/m3 |  | 1μg/m3 |  | 1nmol/mol |  |  |
| 气态污染物-性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量参数 | SO2 |  | NO2 |  | O3 |  | CO | NO |
| 测试范围 | （0～500）ppb |  | （0～500）ppb |  | （0～500）ppb |  | （0～50）ppm | （0～500）ppb |
| 分辨率 | 0.1ppb |  | 0.1ppb |  | 0.1ppb |  | 0.01ppm | 0.1ppb |

附件三    供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 单位 | 随机易损件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |
| 1 | 70441591 | 便携空气质量传感网络监测仪 | 2 | 台 | 电池 | 2 |
| 2 | / | / | / | / | 泵组件 | 2 |
|  | / | / | / | / | 物联卡 | 2 |

附件四   产品制作、检验：

4.1乙方应按照相应标准提供产品合格证书；（2）设备制造、检验报告；（3）主要零部件材料合格证书和材料实验报告；

4.2必须采用乙方品牌产品，不允许采用贴牌产品；

4.3备件在合同规定的时间内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，乙方接到通知后4小时内给予答复，24小时内到达现场，免费为甲方修理或者更换零部件。

4.4乙方所提供的备件如在质保期内出现由产品质量带来的问题，乙方免费更换或维修。

附件五 提供资料

5.1、乙方向甲方提供以下资料：

5.2、出厂合格证

5.3、质保材料

5.3、提供出厂最终资料

5.4、乙方在20天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方

附件六 质量保证及售后服务

6.1验收按照本技术协议、相应标准和规范进行。便携空气质量传感网络监测仪的规格、型号、数量、外观、质量、性能参数等不能满足要求时，甲方有权拒绝接收，或要求乙方更换。

6.2技术和售后服务

- 技术服务:现场安装时，乙方专业技术人员必须随时到现场对便携空气质量传感网络监测仪安装、调试、试验，并负责解决便携空气质量传感网络监测仪在调试、试运行期间发现的缺陷和问题；乙方服务人员的一切费用由乙方承担。

- 售后服务：质保期内，设备若出现故障，乙方应在接到甲方通知后，4小时内做出答复，并在24小时内派技术人员到达现场处理问题，否则予以每天1000元罚款，并承担甲方负责维修的费用。

- 为使合同设备正常安装和运行，乙方有责任免费相应的技术培训(包括必要的设备、场地、资料等培训条件）。培训内容应与工程进度相一致，培训的时间、人数、地点等由甲乙双方商定。

6.3合同设备的保证期为投运现场使用之日起12个月。

6.4 乙方应对所提供产品和附件的制造质量、技术规格负有完全责任。

6.5乙方保证所提供的产品全部都是经过厂家测试合格的产品，乙方保证所提供的产品是全新的，未被使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合买方规定的质量规格和性能的要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有良好的性能。

6.6在质保期内，因备件质量问题造成的备件损坏、乙方应及时免费更换损坏部件或更换新品，用来更换的部件应当是全新的，在质保期内，卖方应对设备自身设计、材料及生产工艺中的缺陷而产生的后果负责。

6.7乙方所生产制造的产品应与甲方提报的备件的规格型号一致，且与在线所使用设备具有互换性。

附件七  包装运输

7.1  设备包装

1）有规律地包装，采用袋内填物装箱的包装。

2）产品包装应防水、牢固、便于运输。

3）包装箱（或袋）的外部，应有印刷标志。内容包括：厂名、品名、规格、质量等级和出厂日期等。标志必须明显、清晰、便于识别。

7.2  设备运输

设备运输由投标方负责，设备到达现场后，由招标方通知投标方限期内到达施工现场，甲方、乙方、质检三方共同参加设备开箱验收，如不能按时到达，应与招标方协商。

7.3  设备储存

1）乙方产品包装物要牢固，适合安全运输，并按照产品特性采取防潮、防雨、防锈、防震动和防变形保护措施。

附件八  交货时间及地点

8.1  交货时间：见商务合同

8.2  交货地点：东兴铝业嘉峪关公司二期90万吨备件库房.

设备出厂发运前用红油漆按箱外标准运输标记（合同号、目的地、收件人单位、设备名称、箱号/捆号、毛净重、尺寸、吊装点）进行标注。箱内设备用标签做标记，注明设备名称、安装位置、并在设备上带有铭牌。

附件九  其它

9.1乙方在投标中所提供的系统必须是完整的、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，投标方都必须无偿补足。

9.2本协议为主合同附件，与合同具有同等法律效力。

9.3提供中文操作说明手册。

9.4其它未尽事宜，甲乙双方协商解决。

9.5本协议一式三份，甲方两份，乙方一份

9.6本规格书内容经由甲乙双方于      年   月   日   时至   时通过                  方式商定。

9.7甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

9.8若                    公司不能中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任.

甲方：甘肃东兴铝业有限责任公司嘉峪关分公司      乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：