酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（低温液体泵采购）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其他

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与XXXXXXXX（以下称乙方）就甲方低温液体泵采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并对一切技术要求做出详细规定。乙方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.乙方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，已证明安全可靠的优质产品。

4.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本设备中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。

5.若乙方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由甲方确定。

6.乙方应按技术规范书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在本技术规范书中的“差异表”中。否则将认为乙方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

7.本技术规格书所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

8.乙方对所提供的全套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品乙方提出三个厂家供买方确认，分包（或采购）的产品制造商应按买方的要求进行，并按最高价计入总价。

9.在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，乙方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

10.在合同签订15天内，按本技术规格书的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，供买方确认。

11.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

12.乙方须对低温液体泵设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

13.乙方电动机出厂必须具有出厂检验报告、合格证、产品参数、使用说明书等相关资料，并随货交付甲方；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确。

14.电动机的运输符合有关规定，在运输中出现损坏甲方不予承担。

15.电动机质保期至少为1年，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，12小时内给予答复，如果有必要，48小时内赶到现场，若发现有重大质量问题，甲方全部退货，乙方承担全部赔偿责任。

16.为确保产品质量，交货后电动机需提供检测报告，一旦不符合标准要求，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方全部承担。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液体泵 | 设计温度：-196℃; 使用介质：LAr; 最大进口压力：0.8MPa; 最小进口压力：0.02MPa; 最大工作压力：3.0MPa; 设计压力：3.3Mpa; 流量：0.5-1.0m3/h； 电机功率：5.5kW（变频电机） | 70303518 | 2套（含电机及随机附件） |

2.主要包括以下设施

每套低温液体泵按照以下清单供货：低温液体泵整套（包含泵本体、配套电机）、进出口配对法兰，配套阀门及附件清单备件明细。

3.推荐厂家：

由于低温液体泵稳定性和可靠性要求极高，通过对国内空分行业离心式低温液体泵使用稳定性比较，参照或相当于原设备生产厂家湖州三井低温设备有限公司，采购品牌应不低于该品牌及其行业品牌。

三、制造技术要求

1制造说明

1.1设备安装位置：动力厂制氧作业区21000制氧。

1.2工作介质：液氩（-196℃）。

1.3基本参数

离心式低温液体泵技术规范（整泵含电机）

| 序号 | 参数名称 | 参数数值及性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 | 卧式、活塞式、变频调速 |
| 2 | 列数 | 单列 |
| 3 | 设计温度 | -196℃ |
| 4 | 使用介质 | LAr |
| 5 | 最大进口压力 | 0.8MPa |
| 6 | 最小进口压力 | 0.02MPa |
| 7 | 最大工作压力 | 3.0MPa |
| 8 | 设计压力 | 3.3Mpa |
| 9 | 流量 | 0.5-1.0m3/h |
| 10 | 电机功率 | 5.5kW |
| 11 | 活塞直径 | 70mm |
| 12 | 活塞行程 | 24mm |

1.4供货范围：

| 名称 | 规格/性能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷端（泵头） | P700C型 | 2 |  |
| 传动箱 | DR100A | 2 |  |
| 皮带轮机构 |  | 2 |  |
| 底座 | Q235-A.F | 2 |  |
| 变频电机 | 5.5kW | 2 |  |
| 进液金属软管 | DN40-300带接头 | 2 |  |
| 回气金属软管 | DN25-300带接头 | 2 |  |
| 出液弯管 | DN20 | 2 |  |
| 阻尼器 | DN20 | 2 |  |
| 压力表 | 带盘管接头 | 2 |  |
| 电接点压力表 | 带接头 | 2 |  |

1.5备件清单

| 序号 | 内 容 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.009压紧圈 | 4 | 个 |  |
| 2 | P700C.006密封垫 | 4 | 个 |  |
| 3 | 油封 Φ35 E130504 | 4 | 个 |  |
| 4 | P700.013导向环 | 4 | 个 |  |
| 5 | P700.014活塞环 | 4 | 个 |  |
| 6 | 35.010a密封圈1（白） | 4 | 个 |  |
| 7 | 35.010b密封圈2 | 4 | 个 |  |
| 8 | 35.010C密封圈3 | 4 | 个 |  |
| 9 | 传动皮带 | 20 | 条 |  |

以上备件需单独按照清单进行提供，与泵体设备相对独立。

2.技术要求：

2.1乙方负责低温液体泵与电机的技术接口问题及泵组的全部性能指标和整体质量，并应在制造厂进行整体装配试运后方可出厂。

2.2乙方提供技术先进，结构合理、安全、成熟可靠并符合国家有关标准的产品。

2.3泵组的振动、噪声及轴承运行温度等应符合国家标准。

2.4乙方应提供设备产品设计、制造、质量检验、交货及验收应遵照的规范和标准。

2.5泵组及传动装置，由乙方整体发运现场并负责现场检查，乙方应随设备供货提供该设备的装配资料。

2.6低温液体泵的流量扬程曲线必须平稳地从系统所需的最大流量工况上升到关闭点。

2.7凡需乙方配管连接的所有接口均采用法兰连接并配供反法兰及垫片、螺栓，其法兰必须符合国家标准。主要接口应提供允许承受的力和力矩，如因布置条件限制满足不了要求时，由乙方与买方协商解决。

2.8低温液体泵随机附带安装说明、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证。

2.9低温液体泵功能完整，技术先进，所供设备均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

2.10低温液体泵零部件均采用先进、可靠的加工制造技术，并具有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

2.11转动部位必须安装易于拆卸的防护罩，随机附带专用盘车工具。

2.12低温液体泵出厂均须有调试报告和合格证，随设备发运至现场。

2.13低温液体泵须与甲方现有现场基础配套，甲方在不改变现有管道及基础便可直接安装使用。所有备件需适配本设备及现有设备，做到零部件相同。

2.14三相异步电动机技术参数要求

（1）电气参数：

电压等级：380kV

频率：50Hz

绝缘等级：F

接法：Y

防护等级：IP54

安装方式：卧式

风扇材质：铸铝

调速方式：变频调节

（2）电机接线盒位置、方向、大小及现场实际电缆规格型号须与现场原接线相符。

（3）乙方提供的电机和泵体需共用底盘。

（4）电机轴承前后端盖带有加油孔。

（5）对传动电机及电器的要求

a.电动机应满足IEC所规定的要求。电机的绝缘为F级，具有良好防腐蚀的能力。

b.电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

c.投标时本公司提供电动机二次保护接线原理图及设备明细表、型号、生产厂家。

（6）当电源电压与额定电压的偏差不超过 5%时，电机的输出功率应连续保持为额定值。

四、验收及技术服务：

1. JB/T 9073-2016 空气分离设备用离心式低温液体泵

2.低温液体泵使用、维护安全技术规范、低温冷箱设计和运行安全技术规范。

3.所有设备均按国家标准的规定进行组装。

4.所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

5.乙方对整个设备的合理性、完整性负责，负责设备本体的全部设计，包含提供与设备配套的土建基础、电气、设备连接方式的最终资料。

6.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。甲方有权对设备制造全过程进行监督和不定期检查，期间对乙方提出异议，设备制造厂应及时响应和采取适当措施积极解决。

7.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量和种类必须符合本协议中设施供货范围要求。

8.设备外观及数量验收合格后由乙方组织甲方相关人员对设备内部进行检查验收，重点对设备的材质、制造精度、装配精度按照本协议制造要求进行测试验收，若存在与国家、行业标准和本协议要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核并要求对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

9.所有机加工件的加工精度应符合国家标准的规定。

10.设备的功能考核、验收与技术服务：

（1）所提供的设备必须达到性能参数技术要求。

（2）在调试过程中，由于乙方原因造成设备的损坏或损伤，由乙方承担全部损失。

（3）在所有测试、考核和验收中，甲方将协助乙方提供必需的测试条件。

（4）在所有测试、考核结束后，乙方应提供测试报告。该测试报告经甲方确认并签字后有效，它将作为验收的依据存档。

（5）功能考核按连续运行3个月进行考核，各项指标达到技术性能要求，机械设备在考核时间内无故障。功能考核达不到要求，乙方无条件免费负责处理。质保期为两年，从功能考核验收合格之日算起。

（6）乙方应提供设备检验合格证及完整的设备安装、调试维护使用的必要的技术资料和图纸。

（7）出现设备质量问题、到货及安装拖期问题，按照合同违约条款执行。

（8）乙方负责指导甲方对该设备进行安装指导，同时对甲方操作维护人员进行技术培训，培训资料由乙方提供。对低温液体泵的启停操作、运行检查、点检维护检修须出具书面材料进行培训。

（9）产品质保期为1年，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新恢复后12个月。

五、提供资料

1.设备出厂必须具有出厂检验报告、合格证、产品参数、使用说明书等相关资料随货交付甲方；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确；

六、交货时间及地点

1.交货时间：以签订合同时间为准。

2.交货地点：酒钢冶金厂区储运部。

七、其它

1.本技术规格书一式两份，甲方一份，乙方一份。

2.本技术规格书作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

3.本协议内容经由甲乙双方于 XX 年 X 月 X 日 X 时-X 时通过 XXXX 方式商定。

4.若XXX公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                乙方代表：

年    月   日               年   月    日