酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（70404934 板坯钢包滑动水口液压缸操作装置)

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

2025年   月    日

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙方：

经协商，双方就70404934板坯钢包滑动水口液压缸操作装置采购技术规格要求达成如下协议：

一、总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方对技术协议和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

5.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

6.乙方必须提供质量可靠的标准产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

二、技术要求

1.设备主要性能参数及设备描述：

1.1 产品必须适用于连铸机现场的工况条件。必须是高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.2制造必须符合图纸要求不得随意更改图纸设计、安装位置、安装方向。

2.主要技术参数及要求：

2.1.装配要求各关节点转动灵活无卡阻。

2.2 安装前要先将支座板安装面调整铅垂后再定位焊接，竖直度0.3/1000。

2.3.板坯钢包滑动水口液压缸操作装置内安装的轴承需采用哈瓦洛的产品，安装前填充足量耐高温润滑脂。

2.4.弹簧平衡器必须采用工业级弹簧平街器，关键零部件采用金属件，耐高温能力(60℃~150℃),载荷能力50~60Kg, 钢丝绳直径≥5mm,行程1500mm。

2.5.弹簧平街器必须自带安全链锁紧避免平街器使用过程中脱钩。

2.6.弹簧平街器调整合适后，将所带链条与油缸连接，链条长度比弹簧平街器伸出钢丝绳略微长40~50mm ，链条作为弹簧平衡器长时间使用后弹簧失效后的安全防护措施。

三、供货范围：

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70404934 | 板坯 钢包滑动水口液压缸操作装置\JQG0224J0-GBS31a01.6 | 1套 | 包含附属设备，并保证设备完整性。 |

四、双方义务和责任

1.甲方：

1.1甲方提供工艺要求和使用要求，乙方秉着客户至上的原则，积极进行及时、准确的技术支持与服务，使产品满足最终性能要求和使用要求。

1.2 向乙方提供技术规格要求，配合乙方完成设备的上线测试及精度调整。

2.乙方：

2.1乙方负责所供产品的制作、运输、发货入库等一切费用。

2.2乙方提供的板坯钢包滑动水口液压缸操作装置应能满足甲方现场尺寸要求，能够与甲方连铸机挂缸设备功能，质保期限内不属于甲方使用不当发生的质量问题，乙方无偿更换、修复。

2.3乙方在质保期内免费处理所有故障，更换零部件，保证系统正常运行。

2.4乙方在交货时甲方要确认好备件数量及明细，如因乙方运输导致零部件损坏丢失的，由乙方进行实物赔偿负责。

2.5乙方在供货合同签订完成后按合同期限向甲方交货。

2.6在质保期内如因备件质量问题导致甲方发生设备或产品质量事故故障等，损失由乙方承担，并无偿提供合格件供甲方设备功能恢复的备件。

五、质量保证

1.乙方供货的板坯钢包滑动水口液压缸操作装置钢包滑动水口液压缸操作装置\JQG0224J0-GBS31a01.6应符合制造地所在的法律法规，还应符合《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规和行业标准。

2.乙方提供的设备必须具有同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。乙方在合同中提供的设备和服务发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。

3.乙方确保符合国家有关环保、节能、消防、抗震等现行标准及现行设计、安装规范、规程，严禁使用国家明令禁止、淘汰的设备设施。

4.乙方提供所供设备的官方采购证明材料，禁止使用假冒伪劣或贴牌产品。

5.若乙方所供设备有质量问题或为假冒产品，乙方无偿全部更换为合格产品，期间产生的影响生产损失和人力成本由乙方承担。

6.乙方必须提供质量可靠的产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

六、售后服务

1.产品质量保证期指产品自上线投用日起12个月，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，24小时内给予答复，如需现场服务，乙方安排人员48小时内赶到现场。

2.质保期内因元器件质量问题、设计问题及非甲方造成的组装问题产生的元器件损坏，由乙方无偿提供元器件并指导甲方人员安装和测试。

3.质量保证期外出现的设备问题，乙方应积极协调技术人员给于甲方提供现场指导、远程指导或提供解决方案至问题解决。

七、资料交付

1.提供产品质量合格证、产品说明书、技术手册、安装指南、报关单等。

2.满足本规格书所列全部技术参数要求

3.到货备件尺寸符合现场安装要求。

4.邮寄地址：

甲方邮寄信息：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

邮政编码：735100

收件人；李渊栋  电子邮箱：liyuandong@jiugang.com

八、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后12个月内。

2.交货地点：甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司连铸作业区现场。

九、其它事项：

1.本协议内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-   时通过    方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

4.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

甲方代表：

2025年    月    日

乙    方：

乙方代表：

2025年    月    日