酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司500kA铝电解槽母线电磁平衡优化升级及工程安装采购

一、安装地点

- 酒钢集团东兴铝业公司嘉峪关分公司

二、采购内容

- 在东兴铝业公司嘉峪关分公司电解一作业区111台电解槽开展网络化母线磁流体稳定性原位升级，在确保安全生产的前提下完成以下工作内容：

- 1.研究东兴铝业公司嘉峪关分公司500kA系列研究电解一作业区原母线设计，并对111试验电解槽母线进行优化设计，优化电解槽磁场分布。

- 2.通过非区块化配置网络化母线，对电解一作业区111台试验电解槽母线进行改造处理，测量母线优化后电解槽的磁场分布，分析改进前后电解槽磁流体稳定性、可靠性和抗干扰能力，判断扰动恢复效率。

- 3.将所有出电侧母线进行网络化连通，并将局部进电侧母线进行连通，使电解槽的槽周围母线实现最大化的网络化连接，重新矫正阳极大母线及阳极组、铝液层带来的电流分布偏差，阻断非稳定状态下（包括停槽期间、效应期间、异常摆动期间等）电流分布不均衡性在电解系列中的传导，大幅提高电解槽的操作稳定性和抗干扰能力。

- 4.电解槽槽周围母线进行网络化自均衡母线技术改造后，对现有的阴极软带配置进行调整优化，保证每个阴极组电流均匀输出。

- 5.提供铝电解网络化母线磁流体稳定性原位升级技术资料，包括但不限于技术原理分析、母线优化设计依据等内容。

- 6.提交技术研究报告，对至少20台试验槽的电流效率、平均电压、交流电耗、极距、阴极电流分布、薄弱部位磁场变化、抗干扰能力、扰动回复效率、电解槽运行状态、设备安全性能等指标数据作前后比较，分析实施效果。

- 7.提供网络化母线磁流体稳定性原位升级技术应用后，电解槽的工艺参数匹配及工艺优化提升技术指导方案。

三、项目要求

- 乙方负责项目要求的111台电解槽母线优化设计、项目实施所需材料及施工改造的全部内容，并达到项目技术指标。

四、项目技术指标

- 1.采用网络化母线非区块化配置，大幅度提高电解槽磁流体稳定性、可靠性和抗干扰能力，扰动恢复时间降低30%以上。

- 2.试验槽电流效率提高0.8个百分点，平均电压降低15mV，铝液交流电耗降低162kW.h/t.Al以上。