甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限公司

70332706 金属软管\1.6JR150H-1500 法兰连接 316L+316L

70332707金属软管\1.6JR100H-1500 法兰连接 316L+316L

70332704金属软管\2.5JR100H-1500 法兰连接 316L+316L

技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限公司

乙方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司（以下称甲方）与      （以下称乙方）就甲方70332706 金属软管\1.6JR150H-1500 法兰连接 316L+316L

70332707金属软管\1.6JR100H-1500 法兰连接 316L+316L

70332704金属软管\2.5JR100H-1500 法兰连接 316L+316L

技术规格书采购经双方协商，达成如下技术规格书：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件并具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。若XXX公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计、制造满足系统工艺及安全生产的要求。

- 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 本协议内容经由甲乙双方于   年  月  日  时 -  时通过     方式商定。

- 甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

附件二    制造要求

- 技术要求

2.1本设备是1#2#焦炉一化产油库重大危险源区域使用，需采用抗震型制造工艺，双层金属网。

2.2设备参数

2.2.1参数

70332706 金属软管：压力1.6MPa   DN150   长度1500mm 法兰连接  材质316L+316L

70332707金属软管：压力1.6MPa  DN100  长度1500mm  法兰连接  材质316L+316L

70332704金属软管：压力2.5MPa  DN100  长度1500mm  法兰连接  材质316L+316L

2.2.2采用抗震型制造工艺，双层金属网。

2.2.3法兰焊接不得有沙眼、泄漏，金属编织网压制牢固可靠。

2.2.4连接方式：法兰连接，一端固定法兰，一端活动法兰。

2.3金属软管性能指标与外形尺寸的检验与验收

2.3.1发货时卖方应出具金属软管的抗震检测试验报告。

- 2.3.2买方有权随时随机检查，对所购金属软管性能及外观尺寸进行检验。凡未有直接约定项目内容，均执行现行国家（或行业）标准要求。

2.3.1提供资料

2.3.1金属软管工作环境

卖方所提供的设备将用于酒钢宏兴宏翔有限责任公司1#2#焦炉一化产油库贮槽进出口管线系统，该设备将在下列环境下长期工作：

自然条件（室外）

1）极端最高气温	         38.4℃

2）极端最低气温	       -31.6℃

3）年平均气温	          7.3℃

4）最热月平均气温                               28.7 ℃

5）最冷月平均气温	-15.6℃

6）年平均大气压力	   85.3kPa

7）夏季平均大气压力                             84.7kPa

8）冬季平均大气压力	85.6kPa

9）最热月月平均相对湿度	26 %

10）最冷月月平均相对湿度	30 %

11）最大风速	         34m/s

12）夏季平均风速                                 2.3m/s

13）冬季平均风速                                 2.1m/s

14）海拔高度                                     1618m

设置场所：室外露天场所，工作介质温度约95℃，冬季需通蒸汽吹扫。

2.4金属软管出厂前必须进行耐压试验。

2.4.1产品出厂时卖方提供金属软管产品检测报告及产品合格证书，如没有产品合格证书视为该产品为不合格产品予以退货，所造成的一切损失由卖方承担。

2.4.2如果卖方在制造过程中发现产品有问题，卖方应及时通知买方，由买方做出书面决定。

2.4.3买卖双方在执行协议过程中，所发生的一切事宜采用传真或其它书面方式予以确认。

2.5 金属软管保证值：

在正常使用条件下，金属软管使用寿命必须保证在安装使用后12个月以上期间不能有泄漏、拉断现象。

- 附件三    系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | - 70332706 | - 金属软管\1.6JR150H-1500 法兰连接 316L+316L | 2 | / | / |
| 2 | - 70332707 | - 金属软管\1.6JR100H-1500 法兰连接 316L+316L | 1 | / | / |
| 3 | - 70332704 | - 金属软管\2.5JR100H-1500 法兰连接 316L+316L | 1 | / | / |

货物到达现场需进行检验，卖方有权派遣代表到现场参加检验。若检验中发现供货质量或数量与合同不符时，卖方应尽快更换或补充供货。

附件四 提供资料

- 4.1甲方在乙方中标后向乙方提以下资料：

甲方向乙方提供详细的尺寸等资料；交货时，卖方必须向买方提供1份完整的检验报告，包括：产品装箱单、金属软管检测报告的合格证、原产地证明及维护说明书等。

4.2乙方在中标后20天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

  - 外购件明细表

  - 备件明细表

  - 各部分总图、装配图、零件图及设备使用说明书。

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃酒钢集团宏兴宏翔能源有限责任公司

邮政编码：735100

收件人：陈道军  电子邮箱：chendaojun@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1在产品保修期间发生质量问题，自接到通知后12小时内做出答复，如发生异常质量问题须现场解决的，保证派人72小时内到现场处理和解决所发生的问题；

5.2产品在连续运转后质保期一年，在“三包”期间，确属质量问题，乙方严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退；。

5.3产品使用超过“三包”期后，我厂保证及时按合同提供维修配件，根据用户的要求搞好服务工作；

5.4乙方满足不了以上条款之一，甲方有权对设备要求进行更换，设备到现场不能满足甲方使用要求，乙方应无条件退货。

附件六  交货时间及地点

- 6.1交货时间：

- 6.2交货地点：酒钢集团宏兴股份公司储运部

附件七   其它

- 7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                         年   月   日