甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

CSP中包功能耐材供货技术协议

需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

供方：

供需双方遵循平等互利原则，就供方所提供的相关原料、产品和技术服务，保证其质量性能稳定，满足需方使用要求，经协商一致，达成以下协议：

1.供货范围和名称：CSP功能耐材（薄板坯塞棒、浸入式水口）

2.需方使用条件和要求

2.1技术质量标准要求

2.1.1.塞棒、水口整体为铝碳材质，塞棒棒头为镁碳材质，水口渣线为铝锆碳或锆碳材质，氧化锆含量应大于65%。

2.1.2.水口的外观尺寸（水口碗部、颈部尺寸）、塞棒外观尺寸由供方提供的图纸，经需方审核同意后按照要求制作，使用条件满足双方约定条件。

2.1.3.保证塞棒使用前必须预热烘烤到1000-1200℃。塞棒表面材质选用高温抗氧化耐火材料，要求塞棒棒顶内置金属预埋件螺纹扣完整无缺陷；塞棒表面釉质层光滑均匀，棒头抗磨层光滑均匀。

2.1.4.水口在快速升温时具有优良的热震稳定性，不出现水口炸裂等现象，具有较强的耐侵蚀、耐冲刷能力。

2.2使用标准要求

2.2.1.满足酒钢现场使用条件，在中包保证烘烤时间80-150分钟，烘烤温度达到1050-1200℃的条件下具备浇钢条件。

2.2.2．中包水口烘烤时间80-90分钟，水口渣线烘烤温度保证在1100-1150℃，水口根部温度大于900℃。

2.2.3. 在正常的生产操作和烘烤条件下，使所提供的塞棒、浸入式水口最终达到低碳钢820min、中碳钢880min的浇铸周期要求。塞棒在使用过程中无断裂、棒头无掉块和不均匀侵蚀，整体侵蚀量小于15mm，塞棒与水口碗部配合控流正常；浸入式水口渣线残厚大于5mm，无穿孔、无断裂，本体无裂纹、无掉块。

2.2.4.其他参数执行现有工艺技术标准。

2.3检验、验收标准

2.3.1检测、检验、验收方法均执行GB/YB标准规定。

2.3.2检验、验收结果判定，依据需方检验、检测结果或外观检查验收或使用结果为准。

2.3.3检测、检验结果判定为不合格品时，需方在5日内通知供方退货处理。

2.3.4检测、检验结果判定为可降级使用品时，供方全额承担差价损失部分。

3.供需双方权利和义务

3.1需方权利和义务

3.1.1供方原料、产品不符合协议第2条中任意条款之一时，需方有权均将其判定为不合格品。

3.1.2供方在无正当理由情况下，拒绝在违约考核报告上签字的，需方有权按协议条款规定进行强制执行。

3.1.3供方产品不合格情况下，可降级使用的，但供方拒不同意签字认可时，需方有权进行退货处理。

3.1.4需方有义务将原料、产品检测和验收结果，及使用结果告知供方。

3.1.5需方有权对供方不达标原料、产品和服务执行违约考核。

3.1.6供方产品现场使用存在质量问题时，需方有权对供方产品进行随机抽检探伤，由此产生的经济损失由供方承担。

3.1.7因供方供货发生弄虚作假或以次充好的，需方有权将该批次原料、产品全部作为不合格品处理，并有权将供方列为不合格供方。

3.1.8连续3个月情况下，供方所供货物平均使用寿命均未达到协议要求的，需方有权终止合同履行。

3.2供方权利和义务

3.2.1供方在不认可需方判定结果情况下，有权向需方提出申诉，并在3日内提出书面说明，提供分析证明材料，由需方组织双方技术人员，在原检测、检验单位进行复检，复检结果将作为终裁结果。

3.2.2需方向供方提出退货时，供方有义务在接到通知10日内无条件全部清退。

3.2.3供方有义务向需方提供每一批次原料、产品的质量保证书及使用说明书等。

3.2.4供方有义务按照GB/YB标准规定，对所供货原料或产品进行标识、包装、储存和运输，对需方有特殊要求的，供方有义务无条件执行。

3.2.5供方有义务按时参加需方组织的技术质量指标不达标分析会议，及因原料、产品质量造成的生产、质量等事故分析会议。

4.发生下列情况时，需方对供方执行违约考核

4.1技术指标、质量要求不达标

4.1.1供货标识、包装、储存、运输或质量保证书不符合标准要求，追究违约责任1000元/次。

4.1.2降等级使用的产品，可按照双方约定价格进行核算，与原合同价格差额部分在结算中予以折量扣除。

4.1.3技术指标不达标：甲方抽查产品技术指标达不到本协议规定或质保书弄虚作假的，追究违约责任2000元/次。

4.1.5使用要求不达标：由于供方产品质量原因无法满足此协议使用寿命保证值的，需方有权对该产品进行批次性停用处理，可降级使用的按照4.1.2执行。

4.2事故考核：

4.2.1. 由于供方产品质量原因当月发生1起一般性以下事故时，发生事故的该支功能耐材不予结算，并承担相关经济损失，违约责任认定具体依据事故分析报告。

4.2.2. 由于供方产品质量原因连续三个月内发生2起一般性以下事故时，发生事故的该支功能耐材不予结算，另外再考核2套功能耐材（塞棒、水口），同时乙方负责承担甲方由于产品质量原因造成的所有经济损失，违约责任认定具体依据事故分析报告。

4.3其它违约考核

4.3.1包装破损扣量

4.3.2供方要求指标复检时，所发生的费用由供方全额承担。

4.3.3供方在规定期限内未将不过合格品清退，每超期限一天，需方每天收取该批次货物金额2‰的仓储费用，从供货结算量中扣减。

4.3.4供方所供货物没有按照需方要求及时到货的，或所供货物低于安全库存的（安全库存由双方协商决定），每发生一次，追究违约责任5000元/次。

4.3.5供方售后服务人员未需方要求按时现场分析会议，并不积极配合需方技术质量要求整改，追究违约责任5000元/次。

4.3.6供方不得在未经需方允许的情况下，擅自更改产品配比、生产工艺、物料等级以及产品性能，每发生一次追究违约责任20000元。

4.3.7供方所供货物到货不及时或到货后技术质量不能满足协议规定要求，需方为保证生产连续性，调整其它供方产品使用后，期间所发生的费用由原供方全额承担。

4.4对供货单位违约考核，双方确认后，均在当月结算中扣减。

- 协议有效期限：

- 6.本协议与对应合同具有同等法律效力，经双方授权代表人或委托代理人签字后正式生效，此前签订的相关协议同时废止。

7.本协议在执行期间发生异议时，由供需双方协商解决，协商无果可向嘉峪关市人民法院起诉。

8.本协议解释权归需方所有。

| 需方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司 | 供方： |
| --- | --- |
| 需方授权代表或委托代理人： | 供方授权代表或委托代理人： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |