甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

液下渣浆泵

100m3/h 12m 渣浆水 100YZ100-12-7.5Kw（带电机）

（70407667）

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与              （以下称乙方）就甲方液下渣浆泵\100m3/h 12m 渣浆水 100YZ100-12-7.5Kw（带电机）采购经双方协商，达成如下技术协议：

附件一   总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本次水泵供货质量承担全部责任。

  - 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 1.7  乙方在招标前，投标人应与甲方技术人员进行交流，呈报近三年内同类设备或产品的供货业绩3-5项，并提供相关的销售合同复印件。经甲方技术人员审核符合甲方技术要求，双方签标前技术协议，方可参标。

附件二   制造要求

2.1安装环境

2.1.1安装地点：360m2烧结机1#2#环冷机北侧

2.1.2使用环境：室外

2.1.3现场海拔高度：1626m

极端最高温度                                     38.4℃ 
极端最底温度                                     -31.6℃ 
最热月平均温度                                   28.7℃ 
最冷月平均温度                                   -15.6℃ 
年平均温度                                       7.3℃ 
最大月平均日温差                                 14℃ 
最热月平均湿度                                   52 % 
最冷月平均湿度                                   55 % 
相对湿度                                         46 % 
年平均降雨量                                     85.3mm

2.2  水泵设计制造要求：

2.2.1、乙方中标后，需首先排技术人员到现场勘探工况条件，测绘现安装设备各部尺寸，确保提供制作的设备具备完全互换性要求。

2.2.2、性能标准：额定流量 100m³/h、扬程 12m，偏差均不超过 ±5%；振动速度有效值≤4.5mm/s（额定工况），气蚀余量需满足稳定运行要求。

2.2.3、材质标准：过流部件（叶轮、蜗壳等）需采用高铬合金等耐磨材质（如 KmTBCr26，含铬量≥26%，洛氏硬度 58-62），泵轴采用调质处理合金钢材，轴套选用 3Cr13/4Cr13 等材质。

2.2.4、结构与密封标准：液下深度调整误差≤±5mm，轴封（机械密封 / 填料密封）无泄漏；采用立式电机，安装方式与泵体精准匹配，电机轴与泵轴同轴度误差不超过0.05m，电机配备防雨、防尘罩，确保恶劣环境下正常运行。配套电机型号需与泵体匹配，功率为7.5Kw，电压等级为380V，频率为50Hz，三相异步电机，电机防护等级≥IP54、绝缘等级为 F 级（需适应户外或潮湿环境）。

2.2.5、检验验收标准：出厂需完成外观、尺寸、性能（流量 / 扬程 / 效率）、密封、电机绝缘等全项目检测；到货验收核对数量、型号及技术文件完整性；安装调试后需通过额定工况性能测试。

2.2.6、水泵制作过程中必须符合相关国家标准要求。

设备及配件的设计、制造、检验需符合以下标准（包括但不限于）：

·《离心泵 技术条件（Ⅰ类）》GB/T 16907-2014

·《渣浆泵 技术条件》JB/T 8091-2013

·《三相异步电动机 试验方法》GB/T 1032-2019

·国家及行业其他相关标准和规范

乙方需确保设备为全新、未使用过的合格产品，无任何质量缺陷，零部件装配精准，运行稳定可靠。

附件三   系统设施供货范围

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |
| 1 | 100YZ100-12-7.5Kw | 液下渣浆泵 | 1 | 成套 | / | / | 含电机 |

附加说明

4、设备和材料的制造、检验及质量标准

1）到货后甲方将设备上线使用，质保期内出现的质量问题及造成的损失，由乙方承担。

2）需甲方参与的检验的项目，由乙方在检验前1周书面通知甲方。通知送达后1周，甲方未到且无书面答复时，视为甲方认可乙方自检结果。

3)乙方负责按甲方需求及时发货,并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响预定的交货期。

4) 乙方货物运抵甲方指定现场，甲方负责卸车、转运及仓储保管。

附件四   提供资料

# 4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：无

4.2乙方在中标后10天内到现场测绘外型尺寸图、安装尺寸图，备件图纸(含各零部件详细图纸、易损件清单)并将最终纸版及电子版资料提供给甲方，用以核实设备互换性。

4.3资料邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒泉钢铁集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂；

邮政编码：735100；

技术协议咨询联系人：喻智君  联系电话：18298976019

附件五   售后服务

5.1质量保证项目：水泵整机使用寿命2年以上，在正常使用情况下，1年内不得出现各部轴承、密封件损坏，叶轮、蜗壳气蚀、磨损超过本体厚度20%。（从设备安装上线之日起算）。

5.2保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套。

5.3设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

附件六   交货时间及地点

    - 交货时间：水泵于2026年6月15日前交货。

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部备件库

附件七   其它

- 7.1本协议内容经由甲乙双方于   年   月   日   时-   时通过    方式商定。

- 7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

- 7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）	                      乙方：（合同专用章）

甲方代表：	                             乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日