酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

265㎡烧结机圆盘给料机减速机\斜齿轮 QNLJ-203N 90 37kW 1470r/min 15～60rpm（70146992）

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

年 月 日

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂（以下称甲方）与                  （以下称乙方）265㎡烧结机圆盘给料机减速机\斜齿轮 QNLJ-203N 90 37kW 1470r/min 15～60rpm采购事宜经双方协商，达成如下技术要求：

附件一 总则

本技术协议作为甲方设备制造协议的附件，与试用协议同时生效，具有同等法律效力。协议执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为协议签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方须对本265m2烧结机配套减速机设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计满足减速机整机工艺要求。

- 乙方在协议货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

乙方在投标前，必须与甲方充分技术交流后并签订标签技术协议，方可参标。

附件二 制造要求

2.1圆盘减速机265m2烧结机系统中的关键备件，是保障烧结正常配料的主要备件之一。负载变化频繁、重负荷启动是主要工况要求，减速机各齿轮轴、大小齿抗冲击、抗变形、防齿轮断齿是该减速机的关键技术要求。

2.2工作温度：高温（夏季时环境最高温度40℃）

2.3平均作业率：99.5%

2.4因现场为新建烧结机项目，无外形及安装尺寸参考图纸。乙方中标后，需到现场确认安装尺寸及参数，乙方需确保提供制作的设备与现场设备具备完全互换性要求。

2.5 减速机箱体采用铸钢箱体，箱体各部位断面需采用机械加工所得，粗糙度不得大于50；箱体焊接后必须退火去应力，并做渗漏实验。

2.6 大小齿轮采用CrMo钢，渗碳淬火处理，磨齿加工，精度等级6级；齿轮轴材质为42CrMo且均采用锻件调质处理；

2.7减速机安全系数不低于2.5。减速机轴承均参照或相当于原装SKF、FAG或NSK轴承，轴承使用寿命应在5年以上，供货后需提供原产地证明及报关单。

2.8油封采用骨架唇型密封。油封、密封件等易损件寿命在2年以上。

2.9减速机的排气孔（加油孔）油标必须为金属零部件，不得使用塑料或橡胶类零部件。

减速机设有油窗或可视油标的，可视油标或油窗材质为有机玻璃，外侧使用金属（铝合金）防护，可视油标或油窗上需有清晰的油位指示。

2.10减速机温升不高于40℃，正常工作时的温度不得高于60℃。

# 2.11、减速机安装方式必须与现场原铭牌机器一致，确保提供的减速机能够完全的备用和互换。减速机安装尺寸误差控制在0-2毫米范围内，法兰螺栓孔位置误差控制在±1毫米范围内，入口端法兰与圆盘端面误差控制±1mm范围内，输入、输出轴中心线相对位置误差在±1毫米范围内，确保整体安装具有互换性。

2.12制造标准和规范要求

1)产品按照规定程序批准的图样及技术文件进行加工制造。所选用的材料，采购的配套件、标准件应具有检验合格证明，并符合国家及行业现行标准的规定。

2)制造验收标准(以现行标准为准)

除图纸及技术要求外，其余的锻造、铸造、焊接及机械加工件的要求均需按国家和行业的通用技术条件及投标厂标进行。

《渐开线圆柱齿轮精度》                 　　  GB10095

《齿轮传动装置噪声评价》                   JB/T5076

《三环减速器》                             YB/T079-1995

《公差与配合》                               GB1800-1804

《形状和位置公差》                           GB118-1184

《表面粗糙度参数及其数值》                   GB1031

《碳素结构钢》                               GB700

《中厚板超声波探伤》                         GB/T29701

《优质碳素结构钢技术条件》                   GB699

《碳素钢铸件分类及技术条件》                 GB979

《低合金结构钢》                             GB1591

《合金结构钢技术条件》                       GB3077

《重型机械通用技术条件产品检验》           JB/T5000.1

《重型机械通用技术条件火焰切割件》         JB/T5000.2

《重型机械通用技术条件焊接件》             JB/T5000.3

《重型机械通用技术条件铸钢件》             JB/T5000.6

《重型机械通用技术条件  锻件》               JB/T5000.8

《重型机械通用技术条件切削加工件》         JB/T5000.9

《重型机械通用技术条件装配》         　    JB/T5000.10

《重型机械通用技术条件配管》          　　 JB/T5000.11

《重型机械通用技术条件涂装》               JB/T5000.12

《重型机械通用技术条件包装》               JB/T5000.13

《重型机械通用技术条件铸钢件无损探伤》     JB/T5000.14

《重型机械通用技术条件锻件无损探伤》       JB/T5000.15

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 数量 | 铭牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70146992 | 减速机\斜齿轮 QNLJ-203N 90 37kW 1470r/min 15～60rpm | 2台 |  | 备件采购参照或相当于： 1.南京高精齿轮集团有限公司 2.重庆齿轮箱有限责任公司 3.上海殳冶机电设备有限公司 |

附加说明：265m2烧结机配套的圆盘给料机减速机为烧结机系统关键备件，一旦出现问题将会造成较大设备故障。为确保各部件关联安装尺寸与我厂现用减速机各部组件具有完全的互换性，否则，一切后果由乙方承担。

附件四 提供资料

# 4.1甲方向乙方提供以下资料：

# 无

4.2乙方向甲方提供以下资料：

  - 产品合格证

  - 竣工图纸(含零部件图纸、易损件清单)

  - 产品检验报告

  - 说明书

附件五 售后服务

5.1质量保证项目：减速机整机寿命不低于5年，油封、密封件等易损件寿命在2年以上，轴承使用寿命应在5年以上。

5.2保质期内，凡是由于设备质量问题引起的损坏，乙方在接到通知24小时内到达现场，无偿负责维修恢复原有的功能，同时无偿提供设备备件1套。

5.3设备因甲方人为原因出现损坏，按甲方通知，乙方积极配合甲方维修处理，优先、及时提供备件，费用由甲方承担。

减速机备件到达现场后，乙方委派厂家技术人员一同到现场和甲方技术人员共同验货确认，确保备件合格。

5.4联系人电子邮箱：shihaidong@jiugang.com

甲方电话：时海东  18298976030

附件六  交货时间及地点

    - 交货时间：

减速机：2026年   月  日

    - 交货地点：甘肃省嘉峪关市酒钢储运部工矿备件仓储部

附件七   其它

7.1本协议内容经由甲乙双方于    年   月   日   时-  时通过   方式商定。

7.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

7.3若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

7.4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂	乙方：

代表：	   代表：

日期：	年	月	日	   日期：	年	月	日