酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（70101611拖链\KC42-25114-M0640 铝合金）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

202 年   月    日

经协商，双方就70101611拖链\KC42-25114-M0640 铝合金采购技术规格要求达成如下内容：

附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充内容和追加条款也具有同等法律效力。

- 1、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术 文件的优质产品。

- 2、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 3、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

- 4、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

- 5、乙方须对本次供货质量承担全部责任。

- 6、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 7、本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 8、若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

二、制造要求

1、安装环境

1.1安装地点：宏宇新材料冷轧平整机运卷小车能源拖链地沟

1.2使用环境：室外、环境温度：5~60℃

2、能源拖链技术要求：

2.1技术参数

平整机小车拖链属于自撑式拖链，横杆材质为铝合金，链板材质为镀锌高强钢，拖链弯曲半径为435mm，链节距为180mm，链节高度为140mm，链板厚度不小于5mm，拖链宽度为455mm，链节数量为57节，配有驱动侧端头和安装尾部，拖链内部要穿高压油管和电缆，需要对油管和电缆做隔断，小车在运卷过程中拖链跟随小车行走，工况差，晃动幅度大，动作频繁。能源拖链外形及安装尺寸以乙方现场实测为准，乙方对所制造产品最终的参数及尺寸负责，甲方提供的技术资料仅供参考。

- 甲方负责提供能源拖链图纸及现场试用条件，乙方依据乙方技术人员现场实测数据、甲方提供的参考图纸及技术协议来制作。

三、供货范围：

| 零件名称 | 材料 |  | 备注（图号） KC42.25114-M0640 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拖链链板、拉杆 | 钢铝合金 |  |
| 零件名称 | 隔断 | 塑钢 |  |

四、提供资料

1、甲方提供协议所涉及的拖链图纸

2、乙方为甲方制作的能源拖链在出厂前必须按技术协议内标准进行测试，乙方在交付能源拖链时应同时提交以下书面报告：

2.1提供出厂检验报告或质检报告；

2.2提供能源拖链的出厂合格证；

2.3提供能源拖链的详细图纸（CAD电子版）；

2.4 提供制作该拖链的材质说明；

3、对采购的拖链必须满足以下要求：

3.1适用于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管等起到牵引和保护的作用。

3.2拖链的每一节都能打开，便于维修更换和安装要求。

3.3材质选择要强度高，不易发生形变，耐磨等特性。

3.4严格按照所附图纸尺寸及要求加工制作。

3.5在每组链节内加装固定拉杆。

4、设备性能保证值

4.1乙方所供设备的性能参数完全满足协议要求。

4.2该能源拖链的使用寿命不少于3年。

5、邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢宏宇新材料公司  邮政编码：735100

收件人：毛成海  电子邮箱：maochenghai@jiugang.com

五、售后服务

1.备件在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后12小时内应给以答复，并在48小时内派技术人员到现场处理、如乙方对现场质量问题处理不及时，甲方有权委托第三方进行抢修或修复，所发生的费用由乙方承担。

2.乙方必须提供质量可靠的正规产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

六、交货时间及地点

1.交货时间：按合同约定

2.交货地点：酒钢物资总库

七、其它事项：

1.本协议内容经由甲乙双方于     年    月    日      时---     时通过         方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方不承担任何责任。

4.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

甲方代表：

2025年    月    日

乙    方：

乙方代表：

2025年    月    日