陇西分公司厂前区道路维修及职工停车场硬化

项目工程量

1、职工停车场维修硬化项目

- 停车场面积为长412m、宽16.6m，共计6839.2㎡。

- 1、对停车场地坪进行混凝土硬化处理，采用20cm厚三七灰土找平压实，浇筑20cm厚C25混凝土加桨压光。

- 2、停车场四周安装路缘石（型号：600*300*120）857.2米。

- 3、停车场周围加装18盏200瓦5米灯杆太阳能照明灯。

4、对硬化完成的停车场进行划线，热熔型道路标线7100米（宽0.15m），划线面积约1065㎡。

2、陇西分公司厂前区道路维修项目

- 维修面积长575.4m，宽13.9米，共计7998.06㎡。

- 1、拆除10cm厚原破损沥青面层，新铺装10cm厚水泥稳定层找平层压实。

- 2、新铺装10cm厚沥青混凝土面层，其中6cm厚粗骨料基层，4cm罩面层。

- 3、更换破损路缘石950.4m。