甘肃镜铁山矿业有限公司自卸矿车康明斯QSX15发动机大修

技术协议

委托方：甘肃镜铁山矿业有限公司

承修方：

一、项目概况：

甘肃镜铁山矿业有限公司1台康明斯QSX15发动机（发动机号：79956161）大修。

二、项目名称：甘肃镜铁山矿业有限公司自卸矿车发动机大修技术协议

三、项目地点：

四、项目范围：

甘肃镜铁山矿业有限公司黑沟矿区矿用自卸矿车1台康明斯QSX15发动机（序列号：79956161）进行大修，包括更换活塞、活塞环、增压器、机油泵、气门、连杆瓦、曲轴瓦，发电机、喷油器，缸套、缸套密封、高压泵校验、ECU检验等。

五、项目工期

2022年9月15日至2022年11月30日。

六、质量要求及验收标准

１、质量要求：

（1）发动主体零件------缸体

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

主轴孔同心度及尺寸测量。

上部和下部缸套孔渗透法检查裂纹，检查各孔同轴度，检查孔径和深度

螺栓孔和螺纹检查所有螺栓孔

配合表面检查有无腐蚀和/或刮痕。

发动机油道堵更换及清洁通道。

测量凸轮轴轴孔尺寸，必要时更换轴套。

活塞冷却喷嘴检查，根据使用情况更换。

（2）曲轴

检查主要部位使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

检查全部螺栓孔;将检查情况记录在拆检报告上。

清洗并测量所有轴颈直径尺寸，测量曲轴同心度。

曲轴齿轮检查根据情况更换

更换前后端耐磨套

（3）连杆

检查主要部位使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

清洗和测量大小端孔径、连杆弯曲、扭曲。

连杆螺栓测量，根据情况适时更换

不满足规格要求连杆进行更换

（4）凸轮轴

检查主要部位使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

清洗并测量各个凸桃及各个支撑的尺寸

凸轮轴齿轮检查凹坑和磨损情况适时更换

（5）气缸盖

检查主要部位使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

拆解、清洗和检查各个部件情况

压力试验并渗透检查所有关键区域

喷丸处理,渗透检查并测量进、排气门,如果满足要求可继续使用

根据需要更换气门座、更换气门导管、十字头导杆等

检查全部弹簧弹力,根据检查结果予以更换

更换全部气门锁夹，并在气缸盖上做标记指明喷油器密封圈厚度

（6）增压器

检查主要部位使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

渗透法检查叶轮,涡轮和轴,密封件/扩压盘等

所有增压器修复时均使用新密封件,轴承,螺栓和垫片,其它根据需要予以更换

（7）燃油泵

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录检。

分解、清洗并检查,将检查结果记录在拆检报告上。

根据需要进行修理,更换全部垫 片,密封件和轴承

（8）喷油器

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

分解,清洗并检查, 将检查结果记录在拆检报告上。

 更换全部柱塞和油环。

（9）空气压缩机

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

分解,清洗并检查,更换密封件

（10）水泵及水泵驱动装置

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

分解,更换密封件，将检查结果记录在拆检报告上。

（11）辅助驱动装置

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

分解,更换密封件，将检查结果记录在拆检报告上。

（12）风扇轮毂

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

将检查部分缺陷件更换

（13）风扇惰轮

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录检。

将检查部分缺陷件更换

（14）风扇惰轮张紧器支架

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

将检查部分缺陷件更换。

（15）润滑油泵

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

将检查部分缺陷件更换

检查柱塞及弹簧的使用性能，根据情况更换。

（16）凸轮随动器

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

将检查后部分缺陷件更换。

（17）飞轮/弹性联轴节

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

检查齿轮,根据需要予以更换

检查安装表面

将检查部分缺陷件更换

（18）冷却器芯

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

压力试验检查。

将检查结果记录在拆检报告上。

（19）箱体和铸件

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

检查垫片安装表面、检查工作表面、检查螺栓孔和螺纹

（20）减振器

检查主要部件使用情况包括：缺陷、裂纹、穴蚀等， 在拆检报告上记录。

按照康明斯发动机维护保养手册提示更换。

（21）试验

所有发动机都做测功试验，并出具测功报告。

发动机要一直试验到曲轴箱下排气指标低于康明斯推荐水平,并且达到额定功率。

试验中检查所有标准参数,并记录

（22）喷漆和装箱

所有发动机都要彻底清洗并漆成原来发动机的颜色

所有开口都要完好密封以便储存

发动机装在运输支架上以便运输、储存

（23）100%标准更换零件清单

所有更换零件清单附大修合同后

所附清单为每次大修中必须更换的零件表 和检查后更换的零件清单(注:清单中零件编号随发动机编号不同而有所变化,并非100%精确。)

附加实际更换的其他零件表

附加车间材料消耗表

（24）使用检验：发动机大修结束，安装在车上投入使用开始计时，质保期为6个月或2000小时，质保期内出现因维修、更换备件等质量问题，必须无条件进行免费维修或更换。

２、验收标准：按照康明斯发动机大修标准进行验收。

七、权利和义务

1、本保修条款仅适用于本合同标的所指的发动机，承修方仅对本条款项列明的保修项目承担保修责任。

2、保修期为大修后发动机使用12个月或发动机运转2000小时, 以两者中先达到者为准。

3、承修方的保修义务仅限于因其对发动机提供修理而导致的故障，包括承修方的装配缺陷和/或承修方提供的材料备件缺陷而导致的故障。承修方将不对下述事项承担保修责任：

（1）、属于通常维修保养的项目，比如皮带，软管，机油，滤芯，及冷却剂的处理等；

（2）、因操作、使用不当，或因缺乏培训或疏忽而造成的发动机故障，包括但不限于：

a、操作中冷却液、燃油或润滑油不足；

b、润滑油、滤芯、冷却系统、空气进气系统及发动机保护装置缺乏保养；

c、储存、启动、升温、磨合及停机操作不当。

d、因承修方以外的人员不当修理，或未使用质量合格的零件而导致的发动机故障。

4、因发动机机油消耗过量而向承修方提出的修理要求，委托方应首先向承修方提供油耗超过康明斯公司公布标准的充分文字说明。

5、在保修期内检查出的任何其他非保修范围内的缺陷，承修方均不承担保修义务。

6、承修方对保修范围内项目提供的修理服务，委托方应协助承修方拆卸发动机有关部件配合维修。

7、委托方应承担因进行修理而造成的发动机的停机时间，以及所有因此而产生的营运费用和损失，承修方对此不承担责任。

8、保修期内因承修方维修质量导致发动机故障所产生的维修费用、运输费用均由承修方承担。

9、修理周期以发货单日期一周后开始，完成修理后10日返回，对完成期限的任何变更应经双方同意，如承修方未按期完成修理工作，委托方按合同总价款的10%扣除。

10、承修方收到发动机后应先进行拆机检查，根据检查情况向委托方出具拆检报告和报价单，经委托方同意后方可进行维修。

11、承修方维修期内每季度对委托方自卸矿车用所有康明斯发动机进行不少于一次的全面现场检查服务。

八、其它

本协议一式4份，双方各持2份。本协议和合同具有同行法律效力。

委托方：甘肃镜铁山矿业有限公司

代表签字：                     日期：

承修方：

代表签字：                     日期：