
宏兴股份公司机关办公楼二楼多功能厅多媒体改造项目

技术协议
酒泉钢铁（集团）有限责任公司宏兴股份公司
2021年 11 月1  日
酒泉钢铁（集团）有限责任公司宏兴股份公司（以下称甲方）与***（以下称乙方）就宏兴股份公司机关办公楼二楼多功能厅多媒体改造项目经双方协商，达成如下技术协议：

LED大屏及视频会议终端改造建设要求

LED大屏选型配置要求

显示尺寸：本项目会议室15.4*13米，会议室总体面积约160平方米。结合显示需求与环境要求，显示屏按照16:9的比例计算，净尺寸为4m*2.1m=8.4m²。预留包边，每边5cm。大屏离地高度80cm以上。

点间距：点间距不大于1.5625mm，分辨率不低于2560*1344。

为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μ。

封装方式：SMD1010黑灯封装,国星铜线

维护方式：前维护。

防护等级：有对产品进行外壳防护等级试验，产品整体达到IP5X。

刷新率：支持超动态影像技术将每个图像帧的数据进行解析和处理，最终提供3840Hz超高刷新率，纳米级的响应速度，确保画面清晰、流畅。对长时间观看的人眼舒适和广电录播系统等都具备独一的优势。

控制管理：采用LED拼接处理器，LED拼接处理器支持对多种类型信号进行统一接入管理，融合先进的图像处理、控制管理技术，专用于LED屏系统解决LED模块分辨率不规则、各厂家LED模组参数不同、图像显示处理要求高等诸多问题，并且支持超高分信号采集、多画面显示、实时同步处理及输出分辨率自定义等多种图像控制技术于一身，具有强大的功能，满足各种领域对小点距、超高分、实时同步控制等多种显示需求。

图像处理：支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口，适用于各种数据显示环境；支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能；支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。

整屏显示：支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768、1024×768。

支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。

支持移动终可视化管理，支持使用Windows/Android/IOS等移动端对系统进行可视化触控管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。

部署远程视频会议系统满足指挥大厅与上下级部门之间及外出办公人员开展远程在线视频会议；远程视频会议系统采用宝利通(POLYCOM-310/1080P)高清远程视频会议系统。

现场信号源：2个带高清多媒体插座，1台远程视频会议终端，2个摄像头及吊顶全向麦克风。

视频会议终端选型配置要求

部署远程视频会议系统满足指挥大厅与上下级部门之间及外出办公人员开展远程在线视频会议；远程视频会议系统采用宝利通(POLYCOM-310/1080P)高清远程视频会议系统。

配置如下：

高清视频终端1台；

配置高清会议摄像机2台；

摄像机HDCI扩展器1台；

音频处理器各一台。

电视98寸一台

移动电视专用支架一台

控制电脑一台

项目要求

显示屏安装应按合理安装规程进行, 必须保证结构的稳定性和不发生永久变形。

安装前,应按构件、设备明细表核对进场的构件。

显示屏在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及安装连接部位应按涂装要求进行补涂。

钢构件吊装前应清除其表面上的油污、泥沙和灰尘。

钢构件在装卸、运输和堆放过程中应保持完好,防止损坏和变形。

屏幕钢结构施工协调管理方面的要点：

显示屏单元箱体遵从从下至上，先中间后两边的安装顺序施工。

箱体拼接应该平直，接缝应均匀平直。

配电箱盘应安装在安全、干燥、易操作的场所，配电箱安装时底口距地一般为1.5m，在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。

根据钢结构施工图复核相关工作面的钢架尺寸，不符之处采取措施进行重新调整制作，达到施工要求。

装饰板为4mm铝塑板以及铝合金边框，其材质及表面颜色符合设计要求。

现场设备安装调试及线路铺设，其中信号源：2个带高清多媒体插座，1台远程视频会议终端，2个摄像头及吊顶全向麦克风，电视移动支架带98英寸电视。

配套LED全彩大屏系统动力电缆采购、施工；1根动力电缆参数：3相5线制（5芯含零线地线）、4相10MM2_（零线和相线线径材质相同）、1芯地线6MM2_。

9.动力电缆及其它施工拆坏的装潢恢复。

设备供货范围及要求

本节描述的设备及软件供货范围为本项目的基本要求，各投标方可根据各自选型方案参考下列的规格参数及数量进行设备选型和配置。相关性能指标及数量不得低于本节相关要求。

设备供货清单

LED屏及视频会议改造项目设备供货范围及要求

	序号
	产品名称
	主要性能指标
	单位
	数量

	1
	户内全彩LED屏
	屏体（显示屏净尺寸：4m*2.1m=8.4m²，屏体分辨率：2560*1344）

1.★LED灯珠选用科锐、日亚或国星表贴三合一等原厂铜线封装，LED封装形式：SMD1010黑灯，并提供原厂封装证明文件。

2.LED灯珠发光点颜色组合（像素结构）由1R1G1B构成。

3.采用恒流驱动方式，刷新频率≥3840Hz。

4.★LED显示屏采用≤1.5625mm点间距，像素密度≥409600点/㎡。

5.箱体尺寸：400*300（mm），箱体分辨率≥256*192，箱体尺寸比例4:3；规格：压铸铝；支持前维护，防护等级可达IP5X。

6.★亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/ 色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。

7.★为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。

8.LED显示屏像素失控率≤1/10000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命100000H，平均无故障时间：≥10000H。

9.LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。

10.★LED显示屏PCB板需经过EN60695-2-11:2014标准检测，阻燃等级V-0级。

11.★LED显示屏需经过抗紫外线UV测试并符合要求。

12.★LED显示屏需通过中性盐雾抗腐蚀性GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀现象，应能正常工作。

13.★LED显示屏须经过噪音测试，并要求屏前2米处噪音≤6dB。

14.★为充分保证模块抗氧化性，模组PCB板应采用沉金工艺处理方式，模组接插件信号简牛、电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μ。

15.上述带★的参数需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章。

16.★LED大屏生产厂家产品获得武器装备质量管理体系认证证书（含LED大屏及控制系统），提供复印件加盖厂家公章。

17.★大屏生产厂家控制系统通过国家GB/T 25000.51-2016 （SQuaRE）标准和（RUSP）要求的测试报告，提供证明材料加盖公章。

18.★为了系统的稳定性，LED大屏生产厂家同时具备ISO9001标准质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证及ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，提供加盖原厂公章复印件证明,附官网查询打印件。
	㎡
	8.4

	2
	发送盒
	功能特点：

1.一路DVI视频输入。

2.一路HDMI高清视频输入。

3.一路音频输入。

4.六路网口输出。

5.USB接口控制，可级联多台进行统一控制。

6.带载能力达230万像素，最宽可达3840点，或最高可达3840点。

技术参数：

1.工作电源：AC-100-240V-50/60Hz

2.功耗：12W

3.工作温度：-20℃~60℃

4.工作湿度：0~90%

5.尺寸（mm）：482×268.5×44.4

6.重量：2.6Kg

7.线材：1.5米USB线、1.5米DVI线
	台
	4

	3
	机箱
	1.机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。

2.采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。

3.前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。

4.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。

5.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。

6.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。

7.支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口。

8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。

9.支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。

10.支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。

11.支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅。

12.支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。

13.采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。

14.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。

15.电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。
	台
	1

	4
	板卡
	1.LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。

2.接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个

3.板卡尺寸：210*240*20mm

4.信号类型：HDMI高清数字信号

5.HDCP：支持

6.EDID编辑：支持

7.信号分辨率：1920*1080@60Hz
	张
	1

	5
	板卡
	1.LED图像处理器的无压缩高清视频输入板卡，可支持4路SDI无压缩视频信号输入，接口4个BNC接口

2.板卡尺寸：210*240*20mm

3.HDCP：支持

4.EDID编辑：支持

5.信号类型：SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI串行数字视频信号

6.信号分辨率：1920x1080@60Hz
	张
	1

	6
	板卡
	1.LED图像处理器的高清输入板卡，支持4路VGA模拟视频信号输入。

2.接口类型：15针HD接口，接口数量：4个

3.板卡尺寸：210*240*20mm

4.EDID编辑：支持

5.信号类型：VGA信号

6.接口带宽：350MHz

7.信号分辨率：1920*1200@60Hz
	张
	1

	7
	板卡
	1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑。

2.板卡尺寸：210*240*20mm

3.信号分辨率：1920*1080@60Hz

4.每个输出接口开窗数：4画面
	张
	1

	8
	板卡
	1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。

2.板卡尺寸：210*240*20mm

3.HDCP：支持

4.信号分辨率：1920*1200@60Hz

5.每个输出接口开窗数：4画面
	张
	1

	9
	配电柜
	1.额定功率：10KW，输出路数：3路

2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。

3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。

4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。

5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。

6.箱体尺寸（高*宽*厚）：500mm*400mm*200mm
	台
	1

	10
	音频处理器
	1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。

★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)

6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
	台
	1

	11
	高清会议终端GS310/POLYCOM
	1.采用嵌入式操作系统，分体式结构。摄像机支持倒装。

2.★同管理平台、MCU，为同一品牌。

3.支持ITU-T H.323和SIP协议。

4.支持ITU-T G.711、G.728、G.722、G.722.1、G.729A 、G.722.1 Annex C、G.719、AAC-LD等音频协议，支持ITU-T H.261, H.263, H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC视频协议，支持H.239及BFCP双流协议。

5.支持CIF、4CIF、1280x720p 50帧/秒、1920×1080p 25帧/秒、1920×1080p 60帧/秒视频编解码格式。

6.支持双向1080p高清人物视频和高清数据内容, 视频编码能力支持在2 Mbps带宽下实现1080P50帧/秒图像效果，1Mbps带宽下实现1080P25帧/秒图像效果，512Kbps带宽下实现720P 25帧/秒图像效果。

7.★ 支持H.239和BFCP双流协议及数字双流功能, 双流图像分辨率至少支持1080P，传输PC界面时能够同时传输PC的声音。发送双流时，主流分辨率，帧率保持不变。

8.支持单屏双显、双屏双显和画中画功能，摆放位置动态可调, 支持4：3和16：9显示方式, 提供触摸式人机交互界面，在配备触摸电视的情况下，可以在电视机上使用触摸界面实现开会的所有功能.

9.支持自动噪声抑制、自动增益控制和自动回声消除功能, 支持会场静音，会场声音输出大小可调。

10.支持至少有2路高清视频输入接口, 支持至少有2路视频输出接口，其中至少包含有1路HDMI输出接口；支持双显输出, 支持至少2路立体声音频输入接口，可以接入麦克风或线性电平，支持至少2路立体声音频输出接口，可以连接扬声器或调音台。

11.★支持IP网络丢包时修复机制，确保丢包达到5%时图像无马赛克现象；丢包达到80%时，会议依然能够正常召开，要求投标方明确说明实现机制，以及对于网络丢包适应能力的量化指标。（必须提供威尔克通信实验室的检测报告）。

12.★为了确保兼容性，必须提供与终端同一品牌高清摄像机，PTZ摄像头，可以调节摄像头的位置和焦距。

13.★具备720P25帧/秒、720P60帧/秒、1080P25帧/秒、1080P 50帧/秒高清格式，支持4K图像采集。

14.支持摄像机线缆具备同时对视频信号、控制信号和电源的一线同传功能，减少连接线缆，支持原厂100米数字传输。

15.标配全向数字麦克风，麦克风上具备声音触摸开关，并且具备静音状态显示，支持多个麦克风级联，扩展会场拾音范围，全向麦有效拾音半径须达到6米，具备回音抑制功能，可屏蔽手机信号干扰。
	套
	1

	12
	高清会议摄像机
	1.高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。

2.镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。

3.支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。

4.具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。

5.支持ONVIF、GB/T28181.RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)

6.支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

7.水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+30°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。

8.采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。

9.最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW
	台
	1

	13
	吊顶麦克风HDX/GROUP系列
	360度定向拾音，单个麦克风拾音覆盖为7M。自动回声抑制。自动增益控制
	套
	2

	14
	镜头转换器
	HDCI-HDMI转换图。适用于宝利通四代镜头GROUP 系列主机。HDCI60针输入信号，
	套
	1

	15
	HDMI切换器
	HDMI2进1出切换器。支持108060P的超清分辨率，支持手动切换
	套
	1

	16
	group摄像机支架
	宝利通group系列摄像机安装支架，支持壁挂，吊装等安装方式。
	个
	1

	17
	HDMI线缆
	25MHDMI线缆，用于摄像机到矩阵链接
	条
	1

	18
	HDMI线缆
	15MHDMI线缆，用于摄像机到矩阵链接
	条
	1

	19
	机柜
	42U，600*800*2055mm
	套
	1

	20
	多媒体墙插
	一个网络、一个3.5音频、一个HDMI、一个电源
	个
	2

	21
	电视
	98英寸4K超高清巨幕 超薄液晶人工智能电视机，内存2+16G
	台
	1

	22
	电视移动支架
	承重：200KG/440Ibs，升降范围：1220-1550mm,孔距：横向≦1140mm,纵向≦630mm,产品材质：冷轧钢+实木装饰，产品配置：摄像头托盘+中托盘
	个
	1

	23
	台式计算机
	1.★处理器：≥Intel® 酷睿™ i7-10700（主频≥3.0GHz）；

2.★主板：原厂同品牌Intel B460系列以上芯片主板；

3.内存：≥8G DDR4 2400内存，2根插槽，最大支持32G扩展；

4.★声卡：集成声卡；

5.硬盘：≥1000G SATA3 7200rpm硬盘

6.显卡：DDR5 2G显卡；

7.显示器：≥21.5寸同品牌显示器，具有低蓝光，并获得德国莱茵（TUV）低蓝光认证；

8.键鼠：PS2防水抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标；

9.电源：≥180W节能电源；

10.机箱：标准立式机箱，配置顶置电源开关键，★为便于放置，使用方便机箱体积不大于16L，可实现进风防尘罩，拆卸清洗，提供国家权威机构的检测报告；

11.接口:1个PCI-E*16、1个PCI-E*1、★为便于多台周边设备连接使用所投产品需有8个USB 接口（至少包含6个USB3.0，前置4个USB3.0）、2个PS/2、1个VGA；

12.系统： WIN10操作系统

13.★售后服务：为保证产品质量及服务，原厂售后服务通过客户联络中心标准体系CCCS 钻石五星级认证，证书号可查 (加盖厂家鲜章）；制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围（出具厂商营业执照复印件加盖公章）；原厂商承诺主机不低于三年保修及上门服务及售后服务承诺函(盖厂家鲜章)
	台
	1

	24
	动力电缆采购及施工
	1、1根：3相5线制（5芯含零线地线）、4相10MM2

2、动力电缆施工、装潢拆装及恢复。
	
	


制造要求

安装、调试技术要求

乙方安排原厂工程师现场技术指导安装，并按甲方规定的工期内完成安装、调试。
培训技术要求

现场参数调整、程序修改、画面切换均进行培训。

培训内容：安全使用、硬件讲解、软件使用、关键参数、调试程序、模组更换、故障代码及处理讲解等。

技术服务要求

设备安装调试完毕正式运行之日起一年内的现场/远程技术支持、技术问题咨询、故障处理等。
新设备投入运行后的现场监护运行，不少于24小时。
目标要求

在甲方通知的安装调试周期内完成安装指导和调试，并正式投入运行。

外观质量要求

包装完好、物料本体无磕碰、变形、浸水等异常状态。

柜体外观完好，工艺美观，表面光滑。

质量验收

检验方法：目视核对技术参数、上机运行试验。

测量工具：万用表、兆欧表、接地电阻表、上机运行实际效果
验收标准：LED拼接显示系统投入使用，显示画面正常、无明显黑灯、拼缝小于等于点距，放映测试图片，主观无畸变、无色差，测试画面均能上墙。

质保期要求
乙方应保证所提供的设备质量符合国家标准要求。

质保期从设备上线使用之日起1年。质保期内，凡属制造不良、质量缺陷、参数程序设置不当等原因造成的一切损失，乙方均应免费提供备件或整机更换，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方承担。

设备在使用过程中出现质量问题，乙方接到甲方通知后24小时内应给以答复，并派专业技术人员到现场处理。
售后服务要求

设备到甲方现场，乙方按技术协议要求指派足够的、有经验的资深专业技术人员到现场指导安装和进行调试，并监护运行至少24小时。

乙方定期回访，进行产品质量及性能跟踪。设备使用中，设备发生故障，乙方8小时内抵达嘉峪关市或远程指导，保证用户正常使用，之后明确责任，协商解决。

在质量保证期限内，产品质量若出现问题，乙方将无偿更换或修复。乙方应就合同设备的安装、调试、操作、维修等方面对用户人员进行必要的培训。

双方责任

甲方责任

因甲方错误提供运行环境参数及物料技术参数导致的采购异议问题，有甲方承担所有责任。

质保期内因甲方未按使用说明书要求使用和维护造成的设备损坏情况，由甲方承担所有责任。

甲方给乙方提供必要的调试配合。

采用动力电缆（YJV-0.6/1Kv－4*10+1*6）由股份公司负责从配电室引入宏兴股份公司二楼会议室控制室配电箱内.

乙方责任

因乙方疏忽或预前确认不到位造成的选型设计错误由乙方承担所有责任。

乙方未按此合同所述条款进行供货或服务造成的损失由乙方承担所有责任。

货物未到酒钢前运输途中造成的设备损坏由乙方承担所有责任。

乙方现场安装指导及调试人员服从酒钢集团相关疫情管理、安全管理、相关方管理、道路交通管理等制度。

乙方进入现场指导安装和调试前，应制定针对性的施工技术方案和施工安全措施。
双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下

乙方在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据(无论是书面的还是电子的)，以及为甲方服务形成的任何交付物，负有保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

甲方向乙方提供的任何资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，电子文档的应从自己的电脑等存储设备上予永久删除。

乙方人员违反上述保密规定时间，乙方应承担相应法律责任。

以上1、2、3款在合同有效期结束后继续生效。

违约责任

甲方未能按合同约定的要求和时间完成相关工作及提供开工条件、不可抗力的发生等原因造成工期延误，工期相应顺延。

赔偿金为乙方导致甲方遭受的直接损失与间接损失之和。因乙方导致第三人受损失的，由乙方向第三人进行赔偿。

因乙方原因发生轻伤及以上人身伤害事故、较大及以上设备事故、火灾事故，由乙方承担全部责任，且甲方有权终止合同。

因乙方履职不到位造成的设备损坏或事故，应由乙方承担全部责任并赔偿所有损失，从本合同价款中扣除。

乙方必须向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，因乙方原因或所开发票本身问题造成甲方日后发生的税收风险应由乙方承担全部责任，甲方将保持进一步提起法律诉讼的权利。

合同生效后，任何一方无正当理由解除、不履行或不完全履行合同的，应向对方支付合同总价20％的违约金。

洪水、地震、疫情等自然灾害或其它不可抗力影响合同不能履行、不能完全履行及造成工期延误的情况除外。

不可抗力 

不可抗力事件是指双方在签署本合同时不能预见，对发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的，不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：瘟疫、战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及超设计标准的地震、台风等自然灾害。

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

延误的工期相应顺延。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
其它

本协议中未尽事宜，双方协商解决。

本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：
甲方代表（签字）：

乙方：

乙方代表（签字）：

                       2021年   月   日


第120页 共128页

