# 400KA赛尔开关外委维保方案

- 设备参数

- 设备名称：逐级短路分流器（赛尔开关）

- 2.设备型号：KDD450

- 3.设备参数：功率2100W   380AC

- 现状说明

400KA逐级短路分流器（赛尔开关）由于近两年连续停启槽使用频繁现，已达到维修保养期限，经作业区维修人员检查赛尔开关目前存在的问题有：

1. 弓形、井字形夹具变形严重，压紧螺丝端头装置缺失，因长期使用导致赛尔开关铝母线压接块坑洼不平。

2. 控制电缆老化，部分电气备件使用周期过长等问题，出现故障的次数较多，大大影响正常使用且无备件。

3.绝缘插板破损较多。

4.个别软连存在破损断裂情况。

5.电缆快速接口出现碳化打火、接触不良等现象。

综合以上因素，结合赛尔开关结构件的劣化现状分析，需进行维保。

- 维修内容及附加说明

## 1）维修内容

## 更换赛尔开关弓形、井字形卡具、临时绝缘插板；对长期使用的赛尔开关触头、电容器、变压器 、二极管、单项整流桥、断线检测器、固态继电器、二极管模块、导电夹 、LA按钮、PLC中央处理器（带程序）、模拟量输入模块、数字量输入模块、数字量输出模块、开关电源、信号隔离器、电阻器、退针器等电气备件进行检查更换。具体更换数量、型号后附维修清单。2）附加说明

1.设备大修配件材料接收、运输到东兴铝业陇西分公司，由乙方人员负责交货。

2.安装调试过程全部由乙方安排技术人员负责，甲方现场监管。

3.乙方负责设备配件的包装，并承诺采用符合标准的保护措施进行包装，包装箱必须密闭坚固，适于海、陆、空运输。有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵用户现场。运抵用户现场时，设备外部必须保持完好和坚固的外包装。包装材料必须符合有关检验检疫的有关规定。

4..乙方施工交付使用后，在正常使用情况下一年内出现非人为损坏或因维修、安装不符合规范造成设备损坏者由乙方负责保修，保质期以竣工验收报告日期为准计算。

5.质保期内非人为原因出现的问题由甲方通知乙方，乙方在接到甲方通知后 24 小时内必须到甲方现场解决。质保期检修所需要的备件、材料及各类费用由乙方承担。

6.本项目为一次性交钥匙工程，所需人工、主辅材料、备件、设备基础施工、运费、劳动保护、管理、税金等费用等由乙方自行承担。

7.乙方负责设备的维修、调试及对甲方操作人员的操作技术培训、对甲方操作人员进行专业知识培训，常规维护培训。

四、维修所需备件材料

| 序号 | 名称 | 型号及安装设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静触头 | / | 6 | 件 |
| 2 | 动触头 | / | 6 | 件 |
| 3 | 临时绝缘插板 | / | 24 | 件 |
| 4 | 控制电缆（带连接头） | / | 6 | 条 |
| 5 | 控制柜电源电缆（带连接头） | / | 1 | 条 |
| 6 | 不锈钢弓形卡具 | / | 12 | 件 |
| 7 | 不锈钢井字形卡具 | / | 6 | 套 |
| 8 | 电容器(日立) | CEB2G682YBS | 20 | 件 |
| 9 | 变压器 | JBK5-2100VA 380V | 1 | 台 |
| 10 | 真空开关管（带导电夹） | ZKTJ630/1.14 220VAC | 6 | 件 |
| 11 | 二极管 | 2CZ-10A/1200V | 20 | 件 |
| 12 | 单项整流桥（可控硅模块） | MDQ-100A/1200V | 10 | 个 |
| 13 | 断线检测器（光电耦合器） | RET 220VVCO | 30 | 件 |
| 14 | 固态继电器 | LRSS-DD | 8 | 个 |
| 15 | 固态继电器 | LRSS-DA | 2 | 个 |
| 16 | 二极管模块 | MDC-200A/1200V | 10 | 个 |
| 17 | 导电夹 | DJS-1C | 6 | 个 |
| 18 | PLC中央处理器（带程序） | 1756-L61 | 1 | 个 |
| 19 | 模拟量输入模块 | (Rockwell)1762-IF4 | 1 | 个 |
| 20 | 数字量输入模块 | (Rockwell)1762-IQ16 | 1 | 个 |
| 21 | 数字量输出模块 | (Rockwell)1762-OWI6 | 1 | 个 |
| 22 | 开关电源 | CP SNT120W AC220V/DC24V 5A | 1 | 个 |
| 23 | 信号隔离器 | M5VS-02A-R | 6 | 个 |
| 24 | 电阻器 | DW-5030 R-103 400W 200A | 3 | 个 |
| 25 | 大绝缘定位套 | / | 36 | 个 |
| 26 | 小绝缘定位套 | / | 42 | 个 |
| 27 | 动触头绝缘板 | / | 30 | 件 |
| 28 | 静触头绝缘板 | / | 30 | 件 |
| 29 | 螺栓绝缘套筒 | / | 144 | 件 |
| 30 | 预触头绝缘 | / | 6 | 件 |
| 31 | 进电端铝母线 | / | 2 | 套 |
| 32 | 出电端铝母线 | / | 2 | 套 |

五、技术要求

大修所需更换备件及材料必须符合GB19517-2009《国家电气设备安全技术标准》.大修后的6台赛尔开关必须满足原厂出厂技术标准和相关要求，且提供大修后的说明书、机构原理图、装配图、易损件清单、合格证和相关出厂资料。

# 六、验收标准

此项目中所有机械结构件施工完毕后各项工作性能必须恢复至原厂家出厂标准，可靠运行时间提高，运行参数必须符合原厂技术标准。甲方在乙方维护保养、安装、调试并运行合格后，对整体工程进行验收。以使用方与乙方签署的验收报告为准。