酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（吹扫装置\PZJ-CS-Z-Z SUS304）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

2025年   月    日

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙方：

经协商，双方就70435713 吹扫装置\PZJ-CS-Z-Z SUS304采购技术规格要求达成如下规格书：

一、总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充内容和追加条款也具有同等法律效力。

- 1、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术 文件的优质产品。

- 2、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 3、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定地工作。

- 4、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

- 5、乙方须对本次供货质量承担全部责任。

- 6、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 7、本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

- 8、若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

二、技术要求

- 1、平整机区域供辅介质技术说明

- 压缩空气：

- 压力：≥0.60MPa

- 质量：含有少量油和水

- 2、平整机整套的产品种类、规格以及平整机生产工艺参数

- 2.1、平整机生产钢种为：建筑钢板（CQ），冲压钢板（DQ），深冲加工钢板（DDQ），高强度低合金钢板（HSLA）及超深冲加工钢板（EDDQ）；

- 2.2、平整机原料要求：

- 平整原料卷屈服强度为：175—500 N/mm2

- 平整原料卷抗拉强度最大为：630 N/mm2

- 平整原料上卷温度不大于40℃

- 2.3、平整机原料要求

- 带钢宽度： 830~1680mm

- 带钢厚度： 0.25~3.0mm

- 带卷内径： 610mm

- 带卷外径： 最大1900mm

- 带卷重量： 最大31吨

- 3、总体要求

增加一套吹扫系统，重新设计上、下工作辊辊缝吹扫喷梁，上、下板面吹扫喷梁，对于吹扫宽度进行分段控制，优化吹扫安装位置，增加吹扫余量，最终使吹扫与带钢宽度、速度，及平整液喷淋能够匹配，增加上、下工作辊辊缝吹扫保护装置，增加上、下板面吹扫保护装置，防止穿带时，磕坏喷梁，提高设备运转效率。

- 供货范围：

- 1、宏宇新材料公司冷轧平整机组空气吹扫装置信息如下：

| 序号 | 物料编码 | 名称规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70435713 | 吹扫装置PZJ-CS-Z-Z SUS304 | 1套 | 含附件见附表 |

附表

| 序号 | 名称 | 规格型号说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上工作辊辊缝吹扫喷梁 | 含21个Silvent X07喷嘴，含供气软管及供气分配集管 | 1件 |  |
| 2 | 下工作辊空气吹扫喷梁 | 含25个Silvent X05喷嘴,含供气软管及供气分配集管 | 1件 |  |
| 3 | 板面吹扫喷梁 | 每件含17个Silvent 9005W-S喷嘴，含供气软管及供气分配管 | 2件 |  |
| 4 | 保护装置 | 含上、下辊缝保护装置，上、下板面吹扫保护装置（共计4件） | 1套 |  |

四、双方义务和责任

- 甲方：

- 1. 负责提供现场所需电、压缩空气及通讯接点。

- 2.负责提供吹扫工艺标准，以便乙方按标准设计布置吹扫装置。

- 3.设备安装调试中所需的现场设备（非乙方所有）的使用，甲方应及时提供便利条件，以保证安装调试顺利进行。

- 4.在设备调试完成投入生产运转后应组织相关人员对吹扫装置进行验收。

- 5.项目中产生的专利、论文归甲方所有。

- 乙方：

- 1.乙方负责平整机组吹扫装置的制造、采购、安装，执行图纸要求的相关标准。

- 2.乙方应严格按照甲方确定的图纸要求进行选材，加工。

- 3.各部件及吹扫梁外形尺寸符合装配要求，安装和使用过程中，不能出现无法安装现象。

- 4.吹扫梁固定方式用钢制固定底座，安装固定后有锁紧装置，确定固定角度后不会发生角度变化。

- 5.安装验收后6个月内不能出现非人为造成的异常劣化，如：吹扫梁结构件以及喷嘴焊缝开裂、变形等劣化现象，吹扫能力满足现场要求。

- 6.使用寿命：乙方制作的吹扫装置必须严格满足技术参数及图纸要求，在规定的使用期限6个月内，满足现场使用要求。

- 7.负责吹扫装置的设计、制作、现场指导安装及调试工作，且能满足上述设备技术要求。

- 8.设备本体内的所有管线、配管、接头均由乙方负责，乙方根据现场管路尺寸进行测量购买。

- 设备交验时提供设备合格证、相关技术资料及使用说明书等技术文件，并提供备件清单。

- 9.负责现场使用及维护人员的培训工作。

- 10.若乙方不能中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担责任。

- 11.乙方应派遣专业技术人员到现场对安装位置、设备要求进行详细确认。

五、质量保证

- 1、吹扫装置安装后稳定可靠、气密性完好无泄漏管路破损变形等情况。

- 2、在正常生产速度下，停机检查已通过吹扫区域的带钢表面，在光线良好情况下，肉眼观察无液体反光、无污渍。

- 3、用洁净白布或纸巾擦拭吹扫后的带钢表面，无明显油污或水渍。

- 4、宽厚规格尤其2.0*1500mm规格以上钢卷端面不能有水渍，要保持与上下表面同等的干燥程度。

- 5、质保期

质保期为6个月，该质保期从备件上线使用之日起。质保期内，凡属制造不良、零部件质量缺陷、配置不当、组装不妥、运输问题等原因造成的一切损失，乙方均应包退、包换、包修，并及时派技术人员处理，发生的费用由乙方负担。

六、售后服务

- 1、产品质量保证期指产品自上线投用日起12个月，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，24小时内给予答复，如需现场服务，乙方安排人员48小时内赶到现场。

- 2、质保期内因质量问题、设计问题及非甲方造成的组装问题产生的损坏，由乙方无偿提供备件并指导甲方人员安装和测试。

- 3、质量保证期外出现的设备问题，乙方应积极协调技术人员给于甲方提供现场指导、远程指导或提供解决方案至问题解决。

七、资料交付

- 1、提供产品质量合格证、产品说明书、技术手册、安装指南等。

- 2、满足本规格书所列全部技术参数要求

- 3、到货备件尺寸符合现场安装要求。

- 4、邮寄地址：甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢宏宇新材料公司  邮政编码：735100

收件人：毛成海  电子邮箱：maochenghai@jiugang.com

- 八、交货时间及地点

- 1、交货时间：合同签订后12个月内。

- 2、交货地点：甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司冷轧作业区现场。

九、其它事项：

- 1、本规格书内容经由甲乙双方于     年    月    日    时-   时通过    方式商定。

- 2、甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 3、若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

- 4、本规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

- 甲方代表：

- 2025年    月    日

- 乙    方：

- 乙方代表：

- 2025年    月    日