| 熔铸作业区工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 部位 |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 休息室 |  |  |  |  | 内墙腻子涂料实际量比合同量多出部分 |  |  |  |  |  |  |  | 267㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 休息室 |  |  |  |  | 砼地面破碎实际量比合 同量多出部分（实际150mm厚） |  |  |  |  |  |  |  | 6.8m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 3 |  | 休息室 |  |  |  |  | 第四间（最北侧）地面下沉回填角砾 |  |  |  |  |  |  |  | 4.2m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 休息室 |  |  |  |  | 第四间（最北侧）增加隔墙砌体 |  |  |  |  |  |  |  | 4.46m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 休息室 |  |  |  |  | 第四间（最北侧）增加墙抹灰 |  |  |  |  |  |  |  | 35.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 休息室 |  |  |  |  | 第四间增加铲除及室内刷白色普通内墙涂料 |  |  |  |  |  |  |  | 45.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 休息室及库房 |  |  |  |  | 中间100mm厚彩板隔墙拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 22.75㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 休息室 |  |  |  |  | 新增（更换）开关4个，插座12个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 休息室 |  |  |  |  | 接电线路用4平方铜芯线300M,压线槽300M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 休息室 |  |  |  |  | 电路用2.5平方铜芯线200M、线盒盲板10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 车间 |  |  |  |  | 南北外墙新增防盗门、卫生间防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5M*2.4M 1樘、1M*2.4M 2樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 车间 |  |  |  |  | 南外墙墙体拆除留门洞口 |  |  |  |  |  |  |  | 0.75m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 车间 |  |  |  |  | 北外墙处砌砖 |  |  |  |  |  |  |  | 1.43m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 车间 |  |  |  |  | 北外墙处砖墙抹灰（包括门封边） |  |  |  |  |  |  |  | 10.8㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 车间 |  |  |  |  | 刷白色普通内墙涂料 |  |  |  |  |  |  |  | 293.3㎡ |  |  |  |  | 高度4M，属于高空作业 |  |  |  |
| 16 |  | 休息室 |  |  |  |  | 铲除及室内刷白色普通内墙涂料 |  |  |  |  |  |  |  | 580.9㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 配电室 |  |  |  |  | 上人屋面爬梯除锈、刷防锈漆 |  |  |  |  |  |  |  | 20.8M |  |  |  |  | 爬梯宽度为0.6M、且有护栏 |  |  |  |
| 21 |  | 配电室 |  |  |  |  | 外墙排气窗护栏刷防锈漆（除锈） |  |  |  |  |  |  |  | 12.48㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 铲除外墙涂料重新刷外墙涂料两遍 |  |  |  |  |  |  |  | 540.6㎡ |  |  |  |  | 每遍 |  |  |  |
| 24 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 屋面拆除原防水卷材及50mm厚砂浆保护层 |  |  |  |  |  |  |  | 389.5㎡ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 26 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 屋面M5砂浆保护层施工 |  |  |  |  |  |  |  | 389.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 屋面做防水（4mmmSBS防水卷材） |  |  |  |  |  |  |  | 389.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 更换φ100PVC排水管 |  |  |  |  |  |  |  | 8根 |  |  |  |  | 每根带漏水斗，长度8M |  |  |  |
| 31 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 抹0.8*1.8M雨篷面及三边泛水檐 |  |  |  |  |  |  |  | 3个 |  |  |  |  | 共为4个 |  |  |  |
| 32 |  | 水泵房及旁配电室 |  |  |  |  | 拆除原1.2*2.4M镶板门更换为防盗门 |  |  |  |  |  |  |  | 3樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 休息室 |  |  |  |  | 四间休息室新增吊顶 |  |  |  |  |  |  |  | 156㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 卫生间内隔墙全部拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 7㎡ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 36 |  | 车间 |  |  |  |  | 北外墙墙裙处腻子、涂料各两遍 |  |  |  |  |  |  |  | 26㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 车间 |  |  |  |  | 北内墙窗台下腻子、涂料各两遍 |  |  |  |  |  |  |  | 10.8㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 休息室 |  |  |  |  | 增加吊顶灯（600mm*600mm） |  |  |  |  |  |  |  | 8个 |  |  |  |  | 每屋2个 |  |  |  |
| 39 |  | 水泵房及旁配电室 |  |  |  |  | 屋面做排气孔 |  |  |  |  |  |  |  | 16个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 内墙原墙砖拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 7.37m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 41 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 原地板砖及地面、蹲便台等拆除 |  |  |  |  |  |  |  | 1.69m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 42 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 拆除原地沟钢筋砼盖板 |  |  |  |  |  |  |  | 0.23m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 43 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 外墙拆除原窗口改为门洞口 |  |  |  |  |  |  |  | 1.43m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 44 |  | 卫生间 |  |  |  |  | 外墙新增防盗门1*2.4M（南墙） |  |  |  |  |  |  |  | 1樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 水泵房旁边配电室 |  |  |  |  | 破碎拆除原砼地面（厚度0.2m） |  |  |  |  |  |  |  | 6m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 46 |  | 水泵房旁边配电室 |  |  |  |  | 贴地板砖 |  |  |  |  |  |  |  | 30㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 水泵房旁边配电室 |  |  |  |  | 室内墙面原涂料铲除。腻子、涂料（两遍） |  |  |  |  |  |  |  | 144㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 水泵房旁边配电室 |  |  |  |  | 室内更换安装吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 水泵房 |  |  |  |  | 雨棚处安装吸顶灯 |  |  |  |  |  |  |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 运输部休息室 |  |  |  |  | 铲除新刷内墙腻子、涂料 |  |  |  |  |  |  |  | 288㎡ |  |  |  |  | 另外加第三间的顶棚 |  |  |  |
| 52 |  | 运输部休息室 |  |  |  |  | 新增室内吊顶3间 |  |  |  |  |  |  |  | 108㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 运输部休息室 |  |  |  |  | 新增原地面拆除2间 |  |  |  |  |  |  |  | 7.2m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 54 |  | 运输部休息室 |  |  |  |  | 新增地板砖铺设2间 |  |  |  |  |  |  |  | 72㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 运输部休息室 |  |  |  |  | 新增定制安装平板灯600*600mm |  |  |  |  |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 蹲便台砌筑（5*1.2*1.2) |  |  |  |  |  |  |  | 1.2m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 地板砖铺贴 |  |  |  |  |  |  |  | 18㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 墙砖铺贴（18*3.5) |  |  |  |  |  |  |  | 63㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 水、电改造及洗手池、拖把池等安装 |  |  |  |  |  |  |  | 18㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 顶棚PVC板吊顶 |  |  |  |  |  |  |  | 18㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 蹲便器隔挡板及门安装 |  |  |  |  |  |  |  | 15.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 暖气改造及新更换两组暖气 |  |  |  |  |  |  |  | 2组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 大理石洗手台及拖把池（两个）等安装 |  |  |  |  |  |  |  | 1个台面600*1200mm、两个洗脸池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 运输部 |  |  |  |  | 铁皮房更换1*1m的铝合金窗户 |  |  |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 休息室卫生间 |  |  |  |  | 墙砖粘贴（内墙砖） |  |  |  |  |  |  |  | 31㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净化作业区工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 部位 |  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 休息室机组维护班 |  |  |  | 矿棉板吊顶 |  |  |  |  | 46M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 休息室机组维护班 |  |  |  | 铲除及室内刷白色普通内墙涂料 |  |  |  |  | 149.28M² |  |  |  |  | 从东至西第三间 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 休息室机组维护班 |  |  |  | 中间内增加上下水管道及水龙头、阀门 |  |  |  |  | 14.3M |  |  |  |  | 上水DN20，下水DN50，三通 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 休息室机组维护班 |  |  |  | 原防盗门1.8×2.1改为2×2.5的 |  |  |  |  | 1樘 |  |  |  |  | 门洞相应扩大，拆除垃圾，原防盗门1.8×2.1不计取 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 休息室机组维护班 |  |  |  | 购置安装平板灯600mm*600mm |  |  |  |  | 6个 |  |  |  |  | 80W |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 门洞口拆除2.4*0.9*0.24 |  |  |  |  | 0.52M³ |  |  |  |  | 垃圾外运15KM |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 增加防盗门制作、安装0.9×2.4M |  |  |  |  | 1樘 |  |  |  |  | 防盗门外边抹灰涂料 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 铲除及室内刷白色普通内墙涂料5.9M×3.5M |  |  |  |  | 20.65M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 第一间库房增加吊顶 |  |  |  |  | 36M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 第四间维修间增加吊顶 |  |  |  |  | 71M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 第二件改上下水30M（含水龙头、阀门、三通等） |  |  |  |  | 39M |  |  |  |  | 上水DN20，下水DN50 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 第四间新增内墙腻子及涂料 |  |  |  |  | 296.4M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 第四间2.1×1.8米防盗门改为2.5×2M防盗门 |  |  |  |  | 1樘 |  |  |  |  | 门洞相应扩大，拆除垃圾 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 钳工班组 |  |  |  | 四间房子共安装吊顶平板灯600×600MM） |  |  |  |  | 9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 净化维护班 |  |  |  | 库房新增吊顶 |  |  |  |  | 46.8M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 净化维护班 |  |  |  | 库房新增内墙腻子涂料（各两遍） |  |  |  |  | 149.24M² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 净化维护班 |  |  |  | 库房增加踢脚线抹灰H=150MM |  |  |  |  | 31.2M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 净化维护班 |  |  |  | 三间房共增加吊顶平板灯600×600MM |  |  |  |  | 6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 电工班 |  |  |  | 增加吊顶平板灯600×600MM |  |  |  |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 整体休息室 |  |  |  | 新增外墙涂料 |  |  |  |  | 338M² |  |  |  |  | 实际完成量为541M² |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 整体休息室 |  |  |  | 新增屋面4MM厚SBS防水卷材施工 |  |  |  |  | 257M² |  |  |  |  | 实际完成量为599M² |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 休息室 |  |  |  | 新增加地板砖施工 |  |  |  |  | 200.2M² |  |  |  |  | 实际施工 29×36=324M²，而清单中为170M² |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 休息室 |  |  |  | 新增加破除原混凝土地面（厚100MM） |  |  |  |  | 10M³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 休息室 |  |  |  | 新增安装复合踢脚板 |  |  |  |  | 80M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力作业区工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 部位 |  |  |  |  |  | 内容 |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  |  | 240KA休息室 |  |  |  |  |  | 铲除及室内刷白色普通内墙涂料 |  | 50.8㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 240KA休息室 |  |  |  |  |  | 矿棉板吊顶 |  | 13.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 240KA休息室 |  |  |  |  |  | 安装平板灯600mm*600mm |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 400KA休息室 |  |  |  |  |  | 铲除及室内刷白色普通内墙涂料 |  | 61.4㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 400KA休息室 |  |  |  |  |  | 矿棉板吊顶 |  | 21.6㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 400KA休息室 |  |  |  |  |  | 安装平板灯600mm*600mm |  | 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 240KA、400KA休息室 |  |  |  |  |  | 安装平板灯600mm*601mm |  | 4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 主控楼 |  |  |  |  |  | 卫生间新增吸顶灯 |  | 6个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 拆除内隔墙（3*5*0.24） |  | 3.6m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 10 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 拆除地砖及墙砖（5*3+16*1.8)*0.02 |  | 0.87m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15KM |  |  |  |
| 11 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 新增PVC板吊顶（3*5) |  | 15㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 新增吸顶灯 |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 蹲便台小红砖砌筑 |  | 1.2m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 地板砖铺贴 |  | 15㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 墙面砖粘贴 |  | 30.8㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 水、暖、电改造 |  | 15㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 蹲便器安装 |  | 3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 蹲便器隔挡及门安装 |  | 15.5㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 240KA卫生间 |  |  |  |  |  | 地面做防水（1.5厚聚氨脂防水） |  | 15㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 主控楼卫生间 |  |  |  |  |  | 卫生间砸地面改下水管道等φ110pvc管 |  | 35m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解一作业区工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 部位 |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 休息室 |  |  |  |  | 增加吊顶（矿棉板600mm*600mm） |  |  |  |  | 484.1㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 休息室 |  |  |  |  | 室内水、电改造 |  |  |  |  | 484.1㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 休息室 |  |  |  |  | 增加平板灯600mm*600mm |  |  |  |  | 36个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 休息室 |  |  |  |  | 门洞砌筑封堵（0.9m*2.4m*0.24m）*6 |  |  |  |  | 3.11m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 休息室 |  |  |  |  | 门洞砌筑封堵处水泥砂浆抹灰（0.9m*2.4m）*6 |  |  |  |  | 12.96㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 休息室 |  |  |  |  | 门洞砌筑封堵处腻子、涂料 |  |  |  |  | 25.92㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 休息室 |  |  |  |  | 制安镶板木门0.9m*2.4m |  |  |  |  | 20樘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 休息室 |  |  |  |  | 卫便器台增大部分砌小红砖（0.3m*3m*0.2）*6 |  |  |  |  | 1.03m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 休息室 |  |  |  |  | 卫便器台增大部分贴地板砖（300mm*600mm） |  |  |  |  | 5.4㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 休息室 |  |  |  |  | 重新更换蹲便台隔挡板及门（补加） |  |  |  |  | 9.72㎡ |  |  |  |  | 旧隔挡板加大0.3mm补 |  |  |  |
| 11 |  | 休息室 |  |  |  |  | 蹲便器隔挡板拆除及安装 |  |  |  |  | 116.6㎡ |  |  |  |  | 利旧 |  |  |  |
| 12 |  | 休息室 |  |  |  |  | 拆除原卫生间墙砖重新粘贴墙砖（300mm600mm） |  |  |  |  | 10.8㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 休息室 |  |  |  |  | 新增踢脚线（54m*6） |  |  |  |  | 324m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解二作业区工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 部位 |  | 内容 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 休息室 |  | 拆除4个卫生间奥松板内隔墙（3m×4m×0.024m)×4间 |  |  | 0.288m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15Km |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 休息室 |  | 室内原地板砖拆除（54m²×0.1m)×8间 |  |  | 43.2m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15Km |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 休息室 |  | 拆除4个卫生间内墙砖（20m×1.8m×0.01m）×4 |  |  | 1.44m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15Km |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 休息室 |  | 拆除2个窗洞改门洞（1.5m×1.2m×0.24m）×2 |  |  | 0.864m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15Km |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 休息室 |  | 内墙开门洞拆除砖墙（0.9m×2.4m×0.24m）×2个 |  |  | 1.04m³ |  |  |  |  | 拆除垃圾外运15Km |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 休息室 |  | 拆除原塑钢窗子更换为铝合金窗子 |  |  | 24樘 |  |  |  |  | 窗子尺寸1.5m×1.8m |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 休息室 |  | 新增加0.9m×2.4m钢制防盗门（一，三工区） |  |  | 2樘 |  |  |  |  | 门尺寸0.9m×2.4m |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 休息室 |  | 砌筑封堵原门洞口（0.9m×2.4m×0.37m）×8 |  |  | 4.15m³ |  |  |  |  | 砖墙为370mm厚 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 休息室 |  | 砖封堵处水泥砂浆抹灰（2.4×2）×8 |  |  | 38.4m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 休息室 |  | 砖封堵处刮腻子、涂料 |  |  | 38.4m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 休息室 |  | 4个卫生间新贴墙砖（300mm*600mm） |  |  | 184m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 休息室 |  | 4个卫生间新砌筑蹲便台（1.2m×1.8m×0.2m）×4间 |  |  | 1.7m³ |  |  |  |  | 小红砖砌筑 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 休息室 |  | 4个卫生间上下水重新安装施工及管道保温 |  |  | 48m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 休息室 |  | 4个卫生间加工安装蹲便池隔断板（利旧） |  |  | 19.2m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 休息室 |  | 小红砖砌墙（2×3×0.24×2）×4 |  |  | 7.36 |  |  |  |  | 门（0.9m*2.4m）为拆除旧木门 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 休息室 |  | 休息室及卫生间、库房照明、插座拆除原有铝芯线路改为4mm²众邦铜芯BV线 |  |  | 504m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 休息室 |  | 处理沉降缝采用石膏板封堵石膏板宽度20cm |  |  | 320m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 休息室 |  | 4个库房内水路改造PVC110mm，管道保温（包裹棉毡） |  |  | 600m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |