- 采购内容

- 一、承包业务内容

乙方负责甲方陇西分公司炭渣热法处理运维业务，具体业务内容如下：

1.炭渣热法处理作业，处理量≧1400吨炭渣，采用炭渣提取电解质专用热法工艺，确保与现有熔炼炉系统匹配稳定运行。

2.对电解质、尾碳进行收集、破碎装包（电解质破碎粒度≤400mm）；

3.现场作业区域内所有物料的装卸；

4.对所使用工具、设备的日常点检、维护、保养；

5.现场定置管理，责任区域卫生的清扫、积雪的清理。

6.承包期限内，乙方需按照合同约定保质保量完成工作任务，保障熔炼炉连续稳定运行，不得因运维问题影响甲方生产节奏。

7.产品质量要求，再生电解质：含碳量≤5%，粒度≤40cm。

8.乙方自行购买生产所需的装载机，负责装载机的日常维护、维保、维修。

9.乙方负责熔炼炉侧墙、炉门框维修，沉降室墙体日常维修，并提供所用耐火材料及维修施工，维修标准需匹配原改造技术参数。

10.乙方负责运维业务人员管理、生产管理、设备管理、安全管理、现场管理、质量管理。

11.乙方负责生产维修所需的备品备件、材料（包括机械备件如链条、链轮、减速机；现场仪表；现场控制元器件；引风机日常备件；除尘系统备件；燃控系统备件如烧嘴、减压阀、切断阀、软管、点火电极、检测电极等）。

12.乙方负责所有生产设备的维护、保养、维修。

13.乙方负责日常工器具的制作。

14.乙方负责现场电气操作箱内的备件。

15.乙方负责维修工器具（包括电焊机、气割工具、维修工具）的购置。

16.乙方负责生产维修所需的耐材、备品备件、材料。

17.合同期内，乙方不得将该项目租赁、转让或交第三方运营。

18.合同期满后，乙方保证生产设施及设备的完好，保证下一年度该业务正常运行。

19.乙方须熟悉并延续陇西分公司炭渣冶炼熔炼炉现有改造工艺与控制参数，保障系统兼容性、稳定性，避免工艺切换导致生产波动。

- 二、一般要求

- 1.投标人应具备招标公告所要求的资质，具体详见招标文件。

2.投标人应按照相关流程提前了解现场实际作业需求，确定具备承揽此项目的能力。

- 3.本采购内容提出了对该项目实施作业流程及最低标准要求。

- 4.投标单位中标后必须在遵守甲方的规章制度和相关管理办法要求的前提下履行合同。

- 5.投标单位必须具备专门的培训场所或具有委托专业培训机构的能力，必须配备专门的现场专职安全员（中标后不得随意更换、不得同时从事其他业务，必须具有安全管理资质证件）。

- 6.进入作业现场的操作人员必须穿戴齐全符合甲方现场作业要求和职业危害因素防治要求的劳动防护用品，严格按照甲方管理要求做好班次分配并按时组织班前班后会、周安全例会及月安全例会，做好岗前安全交底和日常培训教育工作。

- 7.必须为从业人员购买工伤保险和安全生产责任险，并按照《中华人名共和国职业病防治法》相关要求，做好职业病危害告知、职业病防护措施及入职前、在岗期间、离岗时的职业健康体检。

- 8.必须按甲方标准要求进行作业，当天任务必须当天完成，质量不达标的，根据甲方要求返工整改并承担相应责任。

- 9.外包业务所使用的的设备，必须保证完好，损伤损坏照价赔偿并按照甲方相关制度进行考核。

- 10.工作质量由甲方现场管理人员负责验收，达不到要求必须及时返工直至达到标准，并承担质量不达标造成的损失。

- 11.乙方在履行合同过程中负责工作场地的文明生产、定置摆放，做到工完、料净、场地清。

- 12.在履行合同过程中负责承包业务范围内的各项业务的管理工作，不得因人员流动性大、工作消极等影响甲方生产秩序；按时发放员工工资、储备岗位备用人员，保证甲方安全稳定生产；按照甲方要求配置足够的作业人员且人员更换率不得超过20%，作业人员必须具备甲方要求和专业要求所具备的相关资质。

- 13.乙方针对岗位特点编制各类应急预案等，定期做好应急演练及应急救援工作，确保在事故发生时，将事故人员伤害及设备设施损坏财产损失降至最低。若甲方出现生产波动时，乙方安排外包生产人员进入应急状态，补充增加岗位人员配合甲方组织生产，确保甲方生产安全稳定顺行。

- 14.运维方案须充分兼容陇西分公司现有熔炼炉系统，采用成熟稳定工艺，不得擅自改动设备结构、控制参数与工艺流程。

- 三、投标人资质与技术要求

- 1.报名人须具备独立法人资格，拥有炭渣热法处理、电解质回收相关经营范围。

- 2.报名人须完成过同行业炭渣熔炼炉改造或运维项目，具备炉体维修、耐材施工、热法系统调试能力，提供近2年内在同行业有类似保产业绩。

- 3.投标人必须为酒钢集团公司业务外包供方目录库合格供方。